Внимание

Меры предосторожности

●  Продукт предназначен только для использования внутри помещений.

● Для исключения риска поражения электрическим током, не используйте устройство в условиях повышенной влажности. Не прикасайтесь к устройству мокрыми руками.

● Для исключения перегрева устройства, не закрывайте вентиляционные отверстия на задней панели устройства.

●  Избегайте воздействия открытого солнечного света.

●  Не вынимайте карту памяти из устройства во время работы.

●  Не разбирайте устройство. Продукт не содержит частей, предназначенных для самостоятельного ремонта. Для ремонта изделия необходимо обратиться в авторизованный сервис центр Ritmix.

Очистка LCD экрана

●  Не прилагайте усилий при очистке экрана. Дисплей фоторамки сделан из стекла и может быть легко сломан в результате слишком сильного нажатия на него.

● Для очистки экрана от грязи и отпечатков пальцев мы рекомендуем использовать мягкую влажную тканевую салфетку. Не используйте аэрозольные распылители, растворители, спирт и абразивные/шлифовальные материалы.

Внимание:

Пожалуйста всегда выключайте устройство перед тем, как вынуть флеш-карту или USB накопитель.

Несоблюдение этого правила может повлечь за собой потерю данных на устройстве. Компания Ritmix не несет ответственности за потерю данных на флеш-носителях произошедшую в результате неправильной эксплуатации устройства.

Описание:

Спасибо вам за выбор цифровой фото рамки Ritmix RDF-701. Данное устройство предназначено для просмотра цифровых изображений с карточки памяти, без использования компьютера либо цифровой камеры. Для наилучшего и безопасного использования устройства рекомендуем Вам прочитать данную инструкцию по эксплуатации.

Спецификации:

- Поддержка файлов: JPEG

- Поддержка форматов цифровых карт: SD /MMC

- Режим предварительного просмотра изображений

- Автоматический запуск слайд шоу после вставки флеш карты.

- Встроенные часы и календарь со слайд шоу изображений

- Функции увеличения и поворота изображений.

- 10 различных путей смены изображений во время слайдшоу.

- Изменяемая яркость, контраст, насыщенность

- Функции копирования и удаления файлов

- Язык меню: английский, русский.

Содержимое упаковки:

Цифровая фото рамка

Инструкция

Адаптер питания

Пульт ДУ

Гарантийный талон

Содержание

1. Описание продукта	4

1.1 Пульт ДУ  	4

1.2 Вид с правой стороны	5

1.3 Задняя панель / панель управления	5

2. Вставка и замена батареи пульта управления	5

3. Первое включение	6

4. Управление	6

4.1 Флеш карты памяти и USB накопитель	6

4.2 Режим просмотра изображений	6

4.3 Функции копирования и удаления файлов	7

5. Файл (проводник)	8

6. Календарь	8

7. Настройки	8

7.1 Язык	8

7.2 Режим слайдшоу	8

7.3 Скорость слайдшоу	8

7.4 Эффект фото 	8

7. 5 Эффект слайдшоу	8

7.6 Режим фото	8

7.7 Экран	9

7.8 Время / дата	9

7.9 Формат времени	9

7.10 Форматировать внутреннюю память	9

7.11 Сброс настроек	9

7.12 Выход	9

8. Установка рамки	9

9. Технические характеристики	10

10. Проблемы и их решения	10

# 1. Описание продукта

## 1.1 Пульт ДУ

- POWER – включение, выключение устройства

- SETUP ─ Открыть окно настроек рамки либо окно копирования / удаления файлов.

- Rotate – В простом режиме просмотра, нажмите для поворота изображения на 90 градусов против часовой стрелки.

- - перенос курсора вверх по меню / поворот изображения против часовой стрелки.

- Zoom ─ В простом режиме просмотра – увеличение изображения.

- ─ перенос курсора влево / предыдущее изображение

- OK ─ Используется для подтверждения функции. В простом режиме просмотра – при нажатии запускает слайдшоу; В режиме слайдшоу – функция паузы / продолжения просмотра.

- ─ перенос курсора вправо / следующее изображение

- SLIDE SHOW ─ старт слайдшоу

- ─ перенос курсора вниз / поворот изображения по часовой стрелке

- EXIT ─ Возврат на предыдущий уровень меню рамки / выход из режима просмотра.

## 1.2 Вид с правой стороны

1. SD/MMC разъем

2. USB разъем

3. Разъем для адаптера

## 1.3 Задняя часть / панель управления

1. Выключатель питания

2. Вверх

3. Просмотр / пауза

4. Вправо

5. Влево

6. Вниз

7. Меню / выход

# 2. Вставка и замена батареи пульта ДУ

Если Вам необходимо заменить батарею пульта ДУ, зацепитесь за выступ батарейного отсека и небольшим усилием вытяните его. В пульте используется одна батарея типа CR2025. Установите батарею «плюсом» к задней панели пульта и закройте крышку.

# 3. Первое включение

3.1 Установите цифровую рамку на кронштейн. Подключите адаптер сначала к рамке, затем в сеть питания.

3.2. Удалите защитную пленку с экрана рамки.

3.3. Удалите пластиковую прокладку в батарейном отсеке пульта ДУ

3.4. Включите устройство, нажав на кнопку POWER пульта ДУ

# 4. Управление

После включения и загрузки устройства нажмите EXIT для обращения к внутренней памяти устройства.

4.1 SD/MMC карты и USB накопитель

Устройство поддерживает карты памяти SD/MMC а также USB накопители. После подключения карты памяти автоматически запускается слайдшоу. Для выхода в главное меню нажмите EXIT. Далее стрелками выберите нужный Вам раздел и нажмите  OK.

Внимание: Убедитесь что файлы на Вашей флеш-карте поддерживаются данным устройством (имеют расширение JPG).

4.2 Режим предварительного просмотра

Нажмите EXIT чтобы выбрать "SD/MMC карта" в главном меню. Выберите Photo, нажмите OK чтобы опасть в режим предварительного просмотра. Используйте   чтобы выбрать нужное изображение, нажмите OK чтобы отобразить его в полноэкранном режиме.

Нажмите OK для того, чтобы запустить слайдшоу.

Вы можете выбрать, сколько изображений будет высвечиваться на экране одновременно. Для этого необходимо нажать EXIT для выхода в главное меню, зайти а меню «Настройки», выбрать  Режим слайдшоу (одно окно/ четыре окна/три окна), выбрать  клавишами , нажать OK для подтверждения настроек.

## 4.3 Copy & Delete function

## 4.3 Копирование / удаление файлов

Копировать изображение в память устройства:

В полноэкранном режиме выберите изображение которое Вы хотите скопировать в память устройства. Нажмите Setup, выберите «Копировать» и нажмите OK для подтверждения.

Внимание: При недостаточном размере памяти появится напоминание «Диск переполнен, нажмите любую клавишу».

Удаление файла из памяти устройства: В режиме предварительного просмотра -  выберите изображение которое Вы хотите удалить. Нажмите Setup, выберите «Удалить» и нажмите OK для подтверждения.

5.  Файл

Выберите Файл, в главном меню, чтобы запустить программу-проводник. В данной программе Вы можете видеть информацию а файлах, копировать и удалять файлы и папки.

6. Календарь

Выберите Календарь в главном меню и нажмите кнопку OK. В отдельном окне календаря отображаются слайдшоу с существующими в памяти изображениями. «Стрелками» пульта ДУ можно перелистывать календарь.

7. Настройки

Нажмите «Настройки» в главном меню, чтобы выйти в меню настроек. Стрелками «Вверх», «Вниз» пульта ДУ выберите нужную Вам функцию, затем нажмите OK для ее редактирования, и EXIT для выхода из редактирования функции.

7.1 Язык: Английский, Русский

7.2 Режим слайдшоу: Позволяет выбрать, сколько фотографий будет высвечиваться на экране: одна, четыре или три.

7.3 Скорость слайдшоу: скорость перелистывания фотографий:

7.4 Эффект фото: на выбор пользователя фото может отображаться в цвете, в черно-белом варианте либо в варианте «сепия» (ярко коричневый оттенок)

7.5 Эффект слайдшоу: выбор эффекта смены фотографий в время слайдшоу.

7.6 Режим Фото: настройки отображения фотографий: автоматическое, оптимальное, растяжение на полный экран.

7.7 Экран

Контраст:  Нажмите OK для выбора, используйте   для выбора значения от 0 до 40.

Яркость: Нажмите OK для выбора, используйте   для выбора значения от 0 до 40.

Насыщенность: Нажмите OK для выбора, используйте   для выбора значения от 0 до 40.

Оттенок (цветность): Нажмите OK для выбора, используйте   для выбора значения от 0 до 40.

7.8 Время/Дата: Нажмите   для выбора даты, далее OK для редактирования.

При редактировании используйте   для выбора правильной даты и времени,

далее нажмите “Сохранить” для сохранения выбора.

7.9 Формат времени: выбирается 12-часовой формат либо 24-часовой формат времени.

7.10 Форматировать внутреннюю память:

Нажмите OK, Затем подтвердите выбор функции.

7.11 Сброс настроек:

Нажмите OK для возврата к заводским настройкам, затем подтвердите выбор функции.

7.12 Выход: Нажмите для выхода в главное меню.

# 8. Установка рамки

Для установки рамки необходимо вынуть кронштейн из отсека и поставить в необходимом положении для горизонтальной либо вертикальной установки устройства.

# 9. Технические характеристики

- Адаптер питания:

Вход: переменный ток 100-240 В,  50 / 60 Гц

Выход: постоянный ток 5В / 1A

- Поддержка формата изображений: JPEG

- Поддержка карт памяти: SD / MMC

- Поддержка USB носителей: USB 2.0

- Дисплей:

Размер: 7 дюймов TFT

Разрешение: 800*480

Контраст: 300:1

Соотношение сторон: 4：3

Яркость: 300 cd/m2

Время отзыва: 20ms

Угол обзора: 60°(по вертикали), 40°( по горизонтали)

Рабочая температура: 0~40 С, Влажность: 10-85%

# 10. Проблемы и их решения

Ниже указаны наиболее часто случающиеся проблемы в работе цифровой рамки. Если Ваша неисправность не присутствует в списке, обратитесь в сервисный центр поставщика.

- Устройство не включается:

Проверьте пожалуйста подключено ли устройство к электрической сети.

- Пульт ДУ не работает:

Проверьте, работает ли батарея, подключена ли она правильной полярностью к пульту.

- Карта памяти или USB накопитель не обнаруживаются устройством:

Убедитесь, что карта памяти вставлена правильно.

Убедитесь, что карта памяти содержит файлы, поддерживаемые устройством. При отсутствии файлов, карта памяти не обнаруживается

- Не удается открыть файл

Убедитесь что формат файла поддерживается устройством

- Экран слишком темный либо слишком яркий

Отрегулируйте яркость и контрастность экрана

- Нет цвета либо слишком блеклые цвета

Отрегулируйте цветность экрана