Внимание: В целях обеспечения безопасности эксплуатации DVD-ресивера внимательно прочтите данный раздел.

### KENWOOD DV-505,DVF-R4050

### Вступление

DVD-ресивер может быть подключен к источникам

питания со следующим напряжением:

США и Канада...............................только АС 120 В

Австралия .....................................только АС 240 В

Для пользователей в Великобритании

Европа и Великобритания ............только АС 230 В

* Остальные

страны........... переключаемое 110-120/220-240 В

*Для остальных стран

Промышленный сетевой штепсель

1. Сетевой штепсель оборудован предохранителем. Для замены используйте только предохранитель типа ASIA (BS1362), рассчитанный на ток 3 А.

2. Для того, чтобы заменить предохранитель, необходимо снять крышку отсека предохранителя.

3. Не отрезайте сетевой штепсель данного DVD-ресивера. Если используемый сетевой штепсель не соответствует сетевой розетке в вашем доме или не хватает длины сетевого шнура, воспользуйтесь удлинителем или проконсультируйтесь с дилером фирмы KENWOOD. Однако, если сетевой штепсель отрезан, извлеките предохранитель и уберите его, чтобы предотвратить получение удара электрическим током вследствие контакта с сетевым источником напряжения.

ВАЖНО: Провода сетевого шнура маркируются цветом следующим образом:

Голубой: нейтральный Коричневый: под напряжением

Не подсоединяйте провода к контакту заземления трехконтактного штепселя.

Селектор переменного напряжения

DVD-ресивер может быть подключен к электрической сети с напряжением 110-120 В или 220-240 В АС. Селектор переменного напряжения, находящийся на задней панели DVD-ресивера, устанавливается в положение, соответствующее напряжению в электрической сети в регионе продажи. Перед подключением сетевого шнура к сетевой розетке убедитесь в том, что селектор переменного напряжения установлен в положение, соответствующее напряжению в электрической сети. Если это не так, установите селектор в нужное положение, выполнив приведенную ниже процедуру.

# Селектор переменного напряжения

АС110-120УЛ.      AC220-240V-V

Воспользовавшись отверткой или другим похожим предметом, сдвиньте селектор в положение, соответствующее напряжению в электрической сети вашей квартиры.

Замечание:

Наша гарантия не распространяется на повреждения, вызванные повышенным напряжением из-за неправильной установки селектора.

Меры безопасности А

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОГНЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ DVD-РЕСИВЕРОМ ПОД ДОЖДЕМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОЛУЧЕНИЯ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ СТЕНКУ) DVD-РЕСИВЕРА. ВНУТРИ DVD-РЕСИВЕРА НЕТ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОБСЛУЖИВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ОБСЛУЖИВАНИЕМ DVD-РЕСИВЕРА ДОЛЖНЫ ЗАНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

МОЛНИЯ СО СТРЕЛКОЙ ВНУТРИ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НАЛИЧИИ ВНУТРИ DVD-РЕСИВЕРА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОМПОНЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ, ДОСТАТОЧНЫМ ПО ВЕЛИЧИНЕ, ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ УДАР ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.

А

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ВНУТРИ РАВНОСТОРОННЕГО ТРЕУГОЛЬНИКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О ВАЖНОСТИ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ И НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕМОГО УСТРОЙСТВА.

Внимание: В целях обеспечение безопасности эксплуатации DVD-ресивера внимательно прочтите страницы, отмеченные символом а.

Содержание

подготовка

Вступление..................................................... 2

Леред включением DVD-реснвера................... 2

Меры безопасности!....................................... 2

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ............... 4

Специальные характеристики и содержание.......................................................6

Принадлежности................................................6

Информация о дисках.................................7

Типы воспроизводимых дисков...................... 7

Диски, которые не могут быть воспроизведены..................................……….. 7

Символы на DVD-дисках ................................ 7

Коды регионов................................................. 8

Коды регионов в мире.................................….8

Примеры телевизионных экранов

каждого видеоформата..............................8

Видеоформаты..........................................…..9

Видеоформаты DVD-дисков, которые могут быть воспроизведены на данном проигрывателе………………………………..…9

Таблица регионных кодов…………………...…9

ВАЖНОЕ…………………………………….…...10

#### Чистка…………………………………………...10

Подключение системы................................. 11

Акустические системы................................ 12

Органы управления и индикаторы..................13

Пульт дистанционного управления................ 14

##### Эксплуатация

Воспроизведение диска................................ 15

Обычное воспроизведение ..........................15

Функции воспроизведения диска...................16

Использование экранного дисплея (баннера)………………………………………..18

Выбор композиции.........................................19

Выбор раздела или песни ............................ 19

Изменение языка звуковой дорожки.............20

Изменение языка отображения субтитров………………………………………..20

Изменение угла съемки ............................….21

Использование функции обзора................... 21

Использование закладок ..........................….22

Повторное воспроизведение...................….23

Функция повтора фрагмента А-В............... 23

Воспроизведение в случайном порядке....…24

Воспроизведение по программе..........….25

Функции установки…………………………27

###### Установочное меню…………………………..27

Выбор языка звуковой дорожки…………….28

Выбор языка отображения субтитров….28

Выбор языка меню……………………………29

Выбор рейтинга……………………………...29

Пароль………………………………………….30

TV аспект……………………………………...32

Динамичный уровень…………………………33

Цифровой аудио выход………………………33

Меню воспроизведения……………………34

Иерархическая структура меню VCD.............. 34

Воспроизведение, не используя функцию воспроизведения по меню (при использовании VCD, поддерживающих функцию P.B.C.) (включение/выключение функции Р.В.С.) ................................... 35

Функция МРЗ................................................. 36

Информация о формате МРЗ...................... 36

Экранный дисплей МРЗ ..............................…37

Воспроизведение файлов МРЗ..................... 37

Выбор файлов или папок МРЗ....................…38

Воспроизведение файлов МРЗ по программе………………………………………..39

Дополнительная информация

Дополнительная информация...................…....40

Список кодов языков меню DVD.................….. 40

Функция DIMMER……………………………..….40

В случае возникновения трудностей ...............41

Спецификации ………………………………….43

## Распаковка.

Аккуратно распакуйте DVD-ресивер и убедитесь в наличии всех принадлежностей, указанных ниже. Проверьте DVD-ресивер на предмет наличия повреждений, которые могли быть получены во время транспортировки. Если DVD-ресивер поврежден или не работает, немедленно проинформируйте об этом вашего дилера. Если DVD-ресивер доставляется вам на дом, без задержки проинформируйте о повреждениях компанию, осуществлявшую доставку.

Мы рекомендуем вам сохранять оригинальную коробку и упаковочный материал для транспортировки или перевозки DVD-ресивера в будущем.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

Перед эксплуатацией данного DVD-ресивера внимательно прочтите инструкции по безопасности. Соблюдайте рекомендации, приведенные на DVD-ресивере и в данной инструкции.

1. Источники питания - Данный DVD-ресивер может быть подключен только к источнику сетевого напряжения, указанного на идентификационной табличке центра. Если Вы не уверены в том, какое напряжение питания используется в вашей квартире, обратитесь к дилеру фирмы KENWOOD или электрику.

2. Защита сетевого шнура - Сетевой шнур должен быть проложен так, чтобы он не представлял опасности и не был поврежден посторонними предметами. Будьте особенно внимательны с сетевой вилкой и местом выхода сетевого шнура из корпуса DVD-ресивера. Никогда не тяните за сетевой шнур.

3. ВНИМАНИЕ - Поляризация - Иногда сетевой шнур DVD-ресивера оборудуется полярной сетевой вилкой (у которой один штекер шире другого).

Эта вилка может быть вставлена в сетевую розетку только определенным образом. Если вилка не полностью вставляется в ро-зегку, переверните вилку и попытайтесь вставить ее еще раз. Если и это невозможно, обратитесь к электрику, чтобы он заменил вам розетку. Не пренебрегайте целями безопасности полярной сетевой вилки.

4. Вентиляция - На корпусе DVD-ресивера выполнены вентиляционные отверстия для того, чтобы обеспечить надежную работу прибора и предотвратить перегрев внутренних компонентов. Эти отверстия нельзя блокировать или перекрывать. Никогда не кладите на проигрыватель ткань, пластинки и прочие предметы. Проигрыватель должен быть установлен на расстоянии не менее 10 см от стены.

Не устанавливайте DVD-ресивер на коврах, диванах, кроватях и тд, т.е. в местах, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы. DVD-ресивер может быть установлен на полке, на стеллажах, если обеспечивается достаточная вентиляция корпуса.

5. Вода и прочая влага - Не пользуйтесь DVD-ресивером в ванных комнатах, вблизи раковин, бассейнов и т.д., а также в помещениях с повышенной влажностью.

6. Температура - При очень низких температурах DVD-ресивер не может работать правильно. Идеальная рабочая температура DVD-ресивера составляет +5 градусов.

7. Тепло - Не располагайте DVD-ресивер вблизи источников тепла, таких как вентиляторы теплого воздуха, отопительные батареи, печи и т.д.

8. Удары электрическим током - Если внутрь DVD-ресивера попадут посторонние металлические предметы, например, шпильки, это может привести к опасному короткому замыканию. Следите за тем, чтобы Ваши дети не бросали в вентиляционные отверстия посторонние металлические предметы.

9. Вскрытие корпуса - Никогда не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус DVD-ресивера. При соприкосновении с внутренними частями вы можете получить опасный удар электрическим током.

10. Магнитные поля - Располагайте DVD-ресивер вдали от источников магнитного поля (например, телевизора, акустических систем, радиоприемников и намагниченных предметов).

11. Чистка - Перед чисткой прибора отключите сетевой шнур от электрической сети. Для чистки корпуса не используйте растворители, бензин и прочие химические вещества. Достаточно протереть корпус сухой мягкой тканью.

12. Аксессуары - Не устанавливайте DVD-ресивер на неустойчивые подставки, стойки, тумбы, полки и т.д. DVD-ресивер может упасть и нанести серьезную травму ребенку или взрослому. Падение также может привести к серьезному повреждению DVD-ресивера. Используйте подставки, тумбы, стойки, рекомендованные фирмой KENWOOD. Крепление DVD-ресивера должно выполняться в соответствии с указаниями фирмы-производителя. Аккуратно переносите DVD-ресивер в отдельности или вместе со стойкой (тумбой и т.д.), на которой DVD-ресивер установлен. Будьте внимательны, не уроните DVD-ресивер во время переноски.

13. Гроза - Для того, чтобы защитить DVD-ресивер в грозу или когда DVD-ресивер не используется в течение длительного времени, отключите сетевой шнур от электрической сети и отсоедините антенну. Это предотвратит повреждение прибора из-за молнии или внезапного скачка напряжения питания.

POWER OFF!

14. Неприятный запах - Если в процессе эксплуатации возникает дым или неприятный запах, следует сразу же выключитьDVD-ресивер и отсоединить сетевой шнур от электрической сети Обратитесь к ближайшему дилеру фирмы KENWOOD или в сервисное бюро.

15. Повреждения, требующие ремонта - В следующих случаях прибор должен ремонтироваться только квалифицированными специалистами.

А. Если поврежден сетевой шнур или сетевая вилка. В. Если внутрь DVD-ресивера попали посторонние предметы или жидкость.

С. Если DVD-ресивер попал под дождь. D. Если даже при правильном выполнении указаний по эксплуатации DVD-ресивер работает неправильно. Пользуйтесь только органами управления, указанными 8 инструкции по эксплуатации. Использование других органов управления может привести к повреждению DVD-ресивера.

Е. Если проигрыватель падал или поврежден корпус DVD-ресивера. F. Если возникло существенное изменение мощности.

16. Обслуживание и ремонт - Владелец DVD-ресивера не может проводить работы по ремонту самостоятельно. Все дополнительные работы по обслуживанию и ремонту DVD-ресивера может проводить только квалифицированный специалист сервисного бюро фирмы KENWOOD.

17. Заземление внешней антенны - Если к вашей системе подключена антенна или кабель системы кабельного телевидения, убедитесь в том, что антенна и система кабельного заземления надежно заземлены в соответствии с применяемыми требованиями.

18. Силовые линии электропередачи - Внешняя антенна прибора не должна устанавливаться вблизи линий электропередачи. При установке внешней антенны не прикасайтесь к силовым проводам линий электропередачи. Это может привести к фатальному исходу.

19. Сетевые розетки - Не подключайте прочее аудиообору-дование с потреблением электроэнергии больше, чем указано на сетевой розетке на задней панели DVD-ресивера. Никогда не подключайте к этим розеткам утюг или тостер, т.к. это подключение может привести к возникновению огня или получению удара электрическим током.

20. Перегрузка - Не перегружайте сетевые розетки, удлинители и прочие переходники, т.к. это может привести к возникновению огня или получению удара электрическим током.

21. Принадлежности - Не используйте принадлежности, не рекомендованные производителем DVD-ресивера, т.к. это может привести к получению травм.

22. Запасные части - Если требуется использование запчастей, убеждайтесь в том, что техник использует запчасти, рекомендованные фирмой-производителем, или обладающие сходными характеристиками. Неправильный ремонт может привести к возникновению огня, получению удара электрическим током и прочим неприятностям.

23. Проверка безопасности - После окончания ремонта или обслуживания DVD-ресивер попросите техника выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться в том, что DVD-ресивер находится в нормальном рабочем режиме.

Особенности и дополнительная информация"

Особенности

В данной инструкции по эксплуатации специальные функции, относящиеся к разным видам дисков, отмечают следующими символами.

<Д>: Описание функции, которая может быть использована при воспроизведении DVD-дисков. Coif): Описание функции, которая может быть использована при воспроизведении компакт-дисков. •«и»: Описание функции, которая может быть использована при воспроизведении видеокомпакт-дисков.

| о | Более высокое качество видеоизображения по сравнению с кассетами формата S-VHS и лазерными дисками |
| --- | --- |
| «в | Более высокое качество звука по сравнению со звуком музыкальных компакт-дисков |
| <ЗД-> Cgf) wo | Совместимость с графическим интерфейсом пользователя (GUI) |
| <S£¦S> | Удобные функции воспроизведения DVD-диска |
| <И>Са> | Совместимость с цифровым форматом DTS |
| <?ДГ> £оГ) IK» | Декодер Dolby Pro Logic II |

Дополнительная информация

Предупреждение по конденсации влаги

Сохраняемые параметры, которые стираются приблизительно через 1 неделю после отключения сетевого шнура от электрической сети.

Изменение температуры и хранение или эксплуатация системы в местах с повышенной влажностью приводит к образованию внутри DVD-ресивера влаги (росы). Конденсация влаги может привести к неправильной работе DVD-ресивера. В случае образования влаги внутри DVD-ресивера оставьте DVD-ресивер во включенном состоянии, не устанавливая диск до тех пор, пока не будет возможно нормальное воспроизведение (около 1 часа).

Будьте особенно внимательны в следующих случаях:

Если DVD-ресивер переносится из одного места в другое с большой разницей температур, если увеличивается влажность в комнате, где установлен DVD-ресивер и т.д.

Замечание по транспортировке и перемещению DVD-ресивера

Перед транспортировкой или перемещением DVD-ресивера выполните следующие операции:

1. Извлеките диск из дисковода DVD-ресивера.

2. Нажмите кнопку >/М.

3. Подождите несколько секунд и выключите DVD-ресивер..

Функция хранения параметров в памяти

Секция усилителя

Последний выбранный источник Установленный уровень громкости Параметры объемного звучания CINEMA EQUALIZER B.BOOST

Секция тюнера Диапазон приема (настройки) Частота настройки Станции фиксированной настройки

Режим настройки Секция DVD-проигрывателя Настройка меню

Состояние источника питания

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ НЕДОПУСТИМО КОПИРОВАНИЕ КАССЕТ ИЛИ ДИСКОВ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ. ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ПОЖЕЛАВШИЙ ВЫПОЛНИТЬ КОПИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ КАССЕТ ИЛИ ДИСКОВ, ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ В ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ЗАЩИТУ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКИМИ ПРАВАМИ/

Обслуживание

Обслуживание проигрывателя

Если лицевая панель, корпус и т.д. будут загрязнены, протирайте эти части DVD-ресивера с помощью сухой, мягкой ткани. Не используйте для чистки корпуса DVD-ресивера химические вещества, такие как алкоголь, растворитель, бензин или керосин.

Предупреждение по использованию контакт очистителей

Не используйте контактные чистящие средства, т.к. они могут вызвать неисправности. Будьте особенно осторожны, не используйте контактные чистящие средства, содержащие масло. В противном случае пластиковые части проигрывателя могут быть деформированы.

Как обращаться с дисками

Меры предосторожности.

использовании дисков

Наклейка

Удерживайте диски так, чтобы не прикасаться к воспроизводящей стороне диска.

Сторона с надписям Воспроизводящая сторона

Не приклеивайте ни на одну из сторон диска липкую ленту или наклейки.

следы клея

Чистка

Если на диске останутся следы от пальцев или прочие пятна, аккуратно проведите чистку диска, используя мягкую материю. Чистка проводится от центра к краям диска. Хранение

Если вы не пользуетесь диском в течение длительного времени, храните диск в коробке.

Никогда не воспроизводите поврежденные или согнутые диски.

Во время воспроизведения диск вращается с большой скоростью. Поэтому, чтобы избежать возникновения неисправностей, никогда не используйте поврежденных или согнутых дисков или дисков с наклейками и т.д.

Принадлежности для дисков

Принадлежности для дисков (стабилизатор, защитная бумага, защитное кольцо и т.д.), которые поставляются на рынок для улучшения качества звучания или защиты дисков, а также очиститель дисков не должны использоваться в DVD-проигрывателе, т.к. это может привести к возникновению неисправностей.

Для США

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ FCC

Данный прибор генерирует и использует радиочастоты и, если он не будет правильно установлен в соответствии с указаниями фирмы-производителя, то этот может привести к возникновению интерференции волн при приеме сигналов телевизором или приемником.

ЗАМЕЧАНИЕ:

Данный прибор протестирован и соответствует классу В в соответствии с частью 15 правил FCC, которые определяют безопасный уровень электромагнитного излучения. Однако, отсутствие интерференции гарантируется только в случае правильной установки. Если данный прибор вызывает интерференции волн на приемнике или телевизоре, которая определяется включением и выключением прибора, то вы можете устранить интерференцию волн следующим образом:

- изменив положение приемной антенны;

- изменив положение прибора относительно приемника;

- переместив прибор подальше от приемника;

- подключив прибор к другой сетевой розетке так, чтобы электрически «развязать» ресивер и прочее устройство. Если необходимо, за дополнительными разъяснениями вы можете обратиться к дилеру фирмы KENWOOD.

Информация о дисках

Типы воспроизводимых дисков

Система, используемая в этом DVD-ресивере, не только позволяет воспроизводить музыку с компакт-дисков, но и может использоваться для воспроизведения дисков, описанных ниже. Эти диски дают вам возможность насладиться высоким качеством видеофильмов и «живых» концертов.

Воспроизводимый диск

DVD

СО

VCD

Логотип на

диске

icompa

VIDEO

Размер диска

8см

8см

12см

12см

12см

Воспроизводимые стороны

Одна или обе

Только одна сторона

Одна или обе

Только одна сторона

Только одна сторона

Около 133 минут (1 сторона, 1 слой)

Около 242 минут (1 сторона, 2 слоя)

Около 266 минут (2 стороны, 1 слой)

Около 484 минут (2 стороны, 2 слоя)

Около 41 минуты (1 сторона, 1 слой)

Около 75 минут (1 сторона, 2 слоя)

Около 82 минут (2 стороны. 1 слой)

Около 150 минут (2 стороны, 2 слоя)

о

о

Ф •о К

X Z

о Ф

Видео + Звук

Максимум 74 минуты

Максимум 20 минут, цифровой

Максимум 74 минуты, цифровой

Звук

Диски, которые не могут быть воспроизведены

Данный проигрыватель не позволяет воспроизводить ни один из дисков, описанных далее.

- Диски DVD-ROM

иски DVD-R/DVD-RAM/DVD-RW иски CD-ROM

- Д

- Д

Диски VSD

• Диски CDV (Может быть воспроизведена только аудиочасть).

- Диски CD-G/CD-EG/CD-EXTRA (Может быть воспроизведена только аудиочасть).

- Диски Photo CD (Никогда не пытайтесь воспроизводить эти диски).

- Диски S-VCD

С имволы на  РУР-дисках

Символ

Описание

Показывает код региона, в котором может быть воспроизведен диск.

Количество языков, на которой записана звуковая дорожка. Цифра на символе показывает количество доступных языков звуковой дорожки. (Максимально доступно до 8 языков).

Количество языков, на которых записаны субтитры. Цифра на символе показывает количество доступных языков отображения субтитров. (Максимально доступно до 32 языков).

Количество углов просмотра (съемки), под которыми вы можете просматривать изображение. Цифра в символе показывает количество доступных углов съемки (максимум 9 углов).

Форматы изображения, которые могут быть выбраны. «LB« означает Letter Box, PS - Pan/Scan. В примере, приведенном слева, изображение формата 16:9 может быть преобразовано в изображение формата Letter Box.

Коды регионов

Каждый DVD-ресивер данной модели имеет определенный код региона (зоны), присвоенный на основании страны, в которой DVD-ресивер будет использоваться. Если DVD-ресивер используется для воспроизведения DVD-дисков, он позволяет воспроизводить только DVD-диски, коды регионов которых соответствуют коду региона DVD-ресивера. Код региона DVD-ресивера указан на задней панели DVD-ресивера.

Коды регионов в мире

Коды регионов (зон) присваиваются DVD-проигрывателям в соответствии со страной или регионом продажи, как показано на следующей карте.

Примеры телевизионных экранов каждого видео формата.

Если ваш телевизор совместим — - -с форматами PAL/NTSC

Попробуйте воспроизвести диск. Если изображение на экране будет черно-белым или будет выглядеть, как показано на рисунке на странице 8, прекратите воспроизведение и на проигрывателе и телевизоре выберите другой формат (систему кодирования цвета). Это улучшит качество воспроизводимого изображения.

Если ваш телевизор совместим только с форматом PAL.

При воспроизведении некоторых дисков изображение может содержать черные полосы сверху или снизу. Это связано с тем, что диск записан в формате NTSC. Экран может просматриваться с трудом, но это не является  неисправностью.

Если ваш телевизор совместим только с форматом NTSС.

При воспроизведении некоторых дисков изображение может быть “обрезано” сверху и снизу. Это связано с тем, что диск  записан в формате PAL или NTSC. Экран может просматриваться с трудом, но это не является неисправностью.

Видеоформаты

Видеосигналы, применяемые для отображения телевизионного изображения и изображения с видеодисков, преимущественно основываются на двух типах форматов сигналов (PAL и NTSC), используемых в каждой стране или регионе в соответствии с таблицей справа. Следовательно, вам необходимо выбирать диски, формат которых соответствует формату (системе кодирования цвета) вашего телевизора (в вашей стране или регионе).

Телевизионные форматы в большинстве стран.

NTSC – Япония, Тайвань, Корея, США, Канада, Мексика, Филиппины, Чили и т.д.

PAL – Китай, Северная Корея, Великобритания, Германия, Австралия, Новая Зеландия,     Кувейт, Сингапур и т.д.

Видеоформаты DVD-дисков, которые могут быть воспроизведены на данном проигрывателе___

Таблица кодов регионов (зон)

|  | Регион (1) | Регион (2)- 1 | Регион (2)-2 | Регион (2)-3 | Регион (3) | Регион (4)-1 | Регион (4)-2 | Регион (5) | Регион (6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регион или код региона | Северная Америка 1 | Европа 2 | Япония 2 | Средний Восток 2 | Южно –восточная Азия 3 | Океания 4 | Южная Америка 4 | Россия 5 | Китай 6 |

Устанавливайте видеоформаты DVD-дисков, воспроизводимых на проигрывателе, как описано ниже.

Проверьте видеоформат(ы) (систему(ы) кодирования цвета) используемого Вами телевизора.

- Для получения подробной информации обратитесь к инструкции по эксплуатации телевизора.

Воспользовавшись таблицей, выберите DVD-диски, записанные в нужном видеоформате.

• Для получения подробной информации о регионах (1)-(6) обратитесь к таблице кодов регионов (зон), приведенной выше.

| Формат вашего телевизора | Форматы воспроизводимых дисков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Регион (1) | Регион (2)-1 | Регион (2)-2 | Регион (2)-3 | Регион (3) | Регион (4)- 1 | Регион (4)-2 | Регион (5) | Регион (6) |
| Только NTSC | NTSC | NTSC* PAL» | NTSC | NTSC PAL" | NTSC PAL' | NTSC* PAL* | NTSC | NTSC* PAL* | NTSC PAL* |
| Только PAL | NTSC* | NTSC PAL | NTSC* | NTSC* PAL | NTSC* PAL | NTSC PAL | NTSC* | NTSC PAL | NTSC* PAL |
| Переключаемый NTSC/PAL | NTSC | NTSC PAL | NTSC | NTSC PAL | NTSC PAL | NTSC PAL | NTSC | NTSC PAL | NTSC PAL |

Замечание: Если воспроизводится диск, записанный в формате, помеченном *, нормальное видеоизображение не может быть отображено. Для получения более подробной информации см.раздел «Примеры телевизионных экранов каждого видеоформата».

Если ваш телевизор позволяет переключать системы кодирования цвета NTSC и PAL

- Регионы (1), (2)-2 и (4)-2: Выберите на телевизоре систему кодирования цвета NTSC.

- Регионы (2)-1, (4)-1 и 5: Выберите на телевизоре систему кодирования цвета PAL.

- Регионы (2)-3, (3) и (6): Выберите на телевизоре систему кодирования цвета в соответствии с воспроизводимым диском.

Ограничения, вызванные различиями между дисками

Некоторые DVD-диски могут быть воспроизведены только в определенных режимах воспроизведения, определенных фирмой-производителем диска. Т.к. DVD-проигрыватель воспроизводит диски в соответствии с их содержимым, некоторые функции проигрывателя могут быть недоступны. Пожалуйста, прочтите инструкции, поставляемые в комплекте с диском. Если на экране телевизора, к которому подключен проигрыватель, появится символ запрета, это означает, что функции диска ограничены.

Подключение системы.

Выполните подключения в соответствии с приведенными ниже рисунками.

При подключении компонентов системы также обращайтесь к инструкциям по эксплуатации подключаемых устройств (компонентов).

Предупреждение:

До тех пор, пока не будут выполнены все соединения, не подключайте сетевой шнур к электрической сети.

Предупреждение

Соблюдайте следующие требования. В противном случае произойдет блокирование вентиляционных отверстий, что может привести к повреждению системы или возникновению огня.

- Не кладите на DVD-ресивер посторонние предметы, которые могут заблокировать вентиляционные отверстия.

- Оставляйте вокруг DVD-ресивера свободное пространство (от самого большого размера,
включая выступающие части), равное или больше, чем:

- Сверху: 50 см	Сбоку: 10 см              Сзади: 10 см

Сбой микрокомпьютера

Если дальнейшая эксплуатация DVD-ресивера невозможна или на дисплее появляется ошибочный индикатор, хотя все подключения выполнены правильно, выполните сброс параметров микрокомпьютера .

ны управления и индикаторы

Орга

СМОТРИТЕ СЛЕВА НА ПРАВО.

индикатор паузы\воспроизведения.

Индикаторномера диска.

Индикатор программы.

Индикатор случайного воспроизведения.

Индикатор повтора.

РЕЖИМ SEQ.

Индикатор DVD.

Индикатор VCD.

Индикатор CD.

Индикатор МР3.

ВНИЗУ СЛЕВА НАПРАВО.

Блокировка. (индикатор)

Индикатор P.В.С.

Индикатор INTRO SCAN.

Индикатор титров.

Индикатор композиции.

Индикатор кадра.

Индикатор часа.

Индикатор минут.

Индикатор секунд.

ДИСПЛЕЙ.

- переключатель питания.

- Лоток дисковода.

- Кнопка перехода на другой диск.

- Кнопка режима SEQUENCE.

- Кнопка открытия\закрытия лотка.

- Кнопки DISC1-DISC5.

- Кнопка воспроизведения\паузы.

- Кнопка остановки.

9.Кнопки перехода (вперед\назад)

СТР.14.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

- цифровые кнопки.

- Кнопка CLEAR.

- Кнопка перехода на другой диск.

- Кнопка SHIFT.

- Кнопка SUBTITLE.

- Курсор вверх\вниз\вправо\влево.

- Кнопка P.MODE. кнопка случайного воспроизведения.

- Кнопка SLOW. Кнопка STEP.

- Кнопки поиска.

- Кнопка повтора.

- Кнопка DIMMER.

- Кнопки меню.

- Кнопка дисплея.

- TOP MENU.

- Кнопка AUDIO.

- Кнопка угла просмотра камеры.

- Кнопка RETURN (возврата).

- Кнопка остановки.

Установка батарей питания (1) Снимите крышку.

(2) Установите батареи питания.

(3) Закройте крышку.

- Установите две батареи питания LR03 (размера ААА), соблюдая полярность установки.

Эксплуатация пульта ДУ

При6л.расстояние действия пульта

Фотоприемжк

После подключения сетевого шнура к электрической сети нажмите основной сетевой выключатель POWER на DVD-pe-сивере, чтобы включить DVD-ресивер, а затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, соответствующую нужной вам операции.

- Если Вы будете последовательно нажимать кнопки на пульте дистанционного управления, между нажатиями соблюдайте интервал не менее 1 секун-

ды'	-              ..'.-   „          1      '

".Ч

;.-,         ^2-.

Замечания:	-';                     - •

1. Поставляемые в комплекте батареи питания могут быть использованы только для проверки работоспособности. Срок работы данных батарей может быть очень коротким.

2. Если расстояние действия пульта дистанционного управления сократилось, замените обе батареи питания новыми.

3. Если на фотоприемник попадает прямой солнечный свет или свет флуоресцентной лампы, то пульт дистанционного управления может работать неправильно. В этом случае измените положение DVD-ресивера, чтобы обеспечить нормальную работоспособность пульта.

СТР.15.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ.

Подготовка.

Установите  переключатель POWER ON/OFF на позицию ON.

- откройте лоток.

- Установите диск.

- Для того, чтобы установить диск на свободное место, нажмите DISC SKIP для прокручивания лотка.

- Закройте лоток.

Когда кнопка нажата, лоток открыт.

Когда кнопка нажата повторно, лоток закрывается. Когда кнопка PLAY/PAUSE нажата во время режима остановки, когда открыт лоток. Лоток закроется автоматически и начнется воспроизведение.

Когда на экране появилось меню диска.

При использовании интерактивных DVD, появляется меню диска. Нажмите ENTER для выбора особенного меню. Который вы хотите воспроизвести, используя кнопку курсора.

Если экранное меню записано на диске, оно выйдет на экран, если вы нажмете кнопку TOP MENU. На экранном меню, вы можете использовать кнопку курсора.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ.

Если во время воспроизведения  вы нажмете кнопку STOP для остановки и затем воспроизведение начнется снова, воспроизведение  начнется с того места где вы остановили воспроизведение.

СТР.16.

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ДИСКА.

Пропуск кадров или композиций.

Кадр (композиция) перейдет на другую позицию если вы нажмете соответствующие кнопки │◄◄►►│. Выбранный кадр или композиция начнет воспроизведение с начала.

Если во время воспроизведения вы один раз нажали на │◄◄, кадр или композиция начнет воспроизведение сначала.

ПОИСК.

Во время воспроизведения, нажмите ◄◄►►.

Каждый раз нажимая вы переключаете скорость.

Нажмите PLAY в любое время для возобновления нормального воспроизведения.

ОСТАНОВКА КАДРА И ПОКАДРОВЫЙ ПРОСМОТР.

Каждый раз, нажимая на кнопку, вы передвигаете один кадр ◄► STEP.

Во время воспроизведения VCD, ◄ STEP не возможен.

Нажмите PLAY для возобновления нормального воспроизведения.

Медленное воспроизведение.

Во время воспроизведения, нажмите SLOW.

Каждый раз, нажимая эту кнопку, вы изменяете скорость.

Нажмите PLAY для возобновления нормального воспроизведения.

СТР.17.

СМЕННОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИСКОВ.

Нажмите DISC SKIP для пропуска диска.

Когда лоток открыт и нажата кнопка DISC SKIP, лоток просто вращается.

Воспроизведение с выбранного диска.

Нажмите одну из кнопок DISC1-DISC5  для выбора диска. Индикатор номера диска загорается и начинается воспроизведение.

Во время работы с пультом дистанционного управления, нажмите 1-5 кнопку в течение 3 секунд после нажатия SHIFT.

Включение режима последовательного воспроизведения.

С помощью ченджера карусельного типа, плеер может последовательно воспроизводить  5 дисков.

Нажмите SEQUENCE MODE для выбора режима воспроизведения.

При работе с пультом дистанционного управления, нажмите 6 (SEQ.MODE) в течение 3 секунд после нажатия кнопки SHIFT.

Каждое нажатие переключает режим последовательности.

Режим “последовательное воспроизведение 1”.

Все диски могут воспроизводиться, включая DVD диски.

Режим “последовательное воспроизведение 2”.

Воспроизведение DVD дисков пропускается, для того чтобы не прерывать последовательное воспроизведение.

СТР.18.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЛЕЙ ЭКРАНА.

Дисплей экрана содержит много особенностей воспроизведения. Для просмотра банера, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления, пока воспроизводится диск. Используйте курсор на пульте дистанционного управления для передвижения особенностей в дисплее экрана.

Каждая особенность проиллюстрирована голограммой.

- во время воспроизведения, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления.

- нажмите курсор правый\левый для выдвижения на первый план голограммы.

- Нажмите ENTER.

Переключение индикатора CD времени.

- выберите информацию о времени с помощью курсора.

- Каждый раз, нажимая ENTER изменяется индикатор времени.

- время воспроизведения композиции.

- Оставшееся время композиции.

- Время воспроизведения всего диска.

- Оставшееся время диска.

Для отключения дисплея с экрана.

Нажмите ON SCREEN или CLEAR.

При воспроизведении DVD(голограммы).

Название диска.

Кадр.

Аудио.

Субтитры.

Угол просмотра.

Закладки.

Тип диска.

Номер диска.

При воспроизведении CD/VCD(голограммы).

Композиция.

Система “интро”.

Закладки.

Информация о времени.

Тип диска.

Номер диска.

СТР.19.

ВЫБОР НАЗВАНИЯ.

Некоторые диски содержат больше чем одно название. К примеру, может быть 4 кино фильма на одном диске.

- во время воспроизведения, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления.

- нажмите курсор левый\правый до тех пор, пока не выдвинется на первый план голограмма TITLE.

- Нажмите ENTER. (появится Т____)

- Используйте цифровые кнопки для ввода номера названия.

Если вы введете номер с 1 символом, вы можете нажать ENTER на пульте дистанционного управления после нажатия цифровой кнопки на пульте дистанционного управления. или сначала нажмите 0 и другие символы. Затем начнется воспроизведение.

Выбор кадра  или композиции.

Так как в DVD дисках используются цифровые технологии, название может быть разделено на индивидуальные кадры (подобны композициям на диске). Вы можете пропустить определенные кадры, используя раздел “Кадр” на дисплее баннер.

- во время воспроизведения, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления.

- нажмите курсор левый\правый до тех пор, пока голограмма CHAPTER или TRACK не появится.

- Нажмите  ENTER. ( появится С_____или Tr_____)

- Используйте цифровые кнопки для ввода номера кадра или композиции.

Если вы введете номер кадра или композиции с 1 символом, вы можете нажать ENTER на пульте дистанционного управления после нажатия цифровой кнопки на пульте дистанционного управления. или сначала нажмите 0 и другие символы. Затем начнется воспроизведение.

СТР.20.

ИЗМЕНЕНИЕ АУДИО ЯЗЫКА.

Если диск создан из  композиций на различных языках, вы можете использовать  дисплей баннера для временного  изменения аудио установок DVD плеера.

Использование дисплея баннера.

- во время воспроизведения, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления.

- нажмите курсор левый\правый до тех пор, пока не выведется на передний план голограмма AUDIO.

- Нажмите ENTER.

- Выберите аудио язык нажатием ENTER.

Использование AUDIO  на пульте дистанционного управления.

- во время воспроизведения, нажмите AUDIO на пульте дистанционного управления.

- выберите аудио  язык, нажав ENTER  или AUDIO.

ИЗМЕНЕНИЕ  ЯЗЫКА СУБТИТРОВ.

- во время воспроизведения, нажмите ON SCREEN на пульте дистанционного управления.

- нажмите курсор левый\правый до тех пор, пока на дисплее не появится голограмма SUBTITLE.

- Нажмите ENTER.

- Выберите язык субтитров с помощью кнопки ENTER.

- Нажмите SUBTITLE ON/OFF для выбора ON или OFF.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SUBTITLE НА ПУЛЬТЕ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.

- во время воспроизведения, нажмите SUBTITLE на пульте дистанционного управления.

- Выберите язык субтитров с помощью кнопки ENTER или SUBTITLE.

- Когда нажата кнопка SUBTITLE ON/OFF, высвечиваются субтитры.

СТР.21.

ИЗМЕНЕНИЕ УГЛА ПРОСМОТРА.

1.Во время воспроизведения нажмите кнопку ON SCREEN на пульте ДУ.

2.Нажмите кнопку CURSOR, пока на дисплее не появится ANGLE.

3.Нажмите ENTER.

4.Выберите угол с помощью кнопки ENTER.

- Меню выключается, если не производится никаких операций в течение 5 секунд.

Использование кнопки ANGLE на пульте ДУ.

1.Во время воспроизведения, нажмите кнопку ANGLE на пульте ДУ.

2.Выберите угол камеры, нажав на кнопку ENTER или ANGLE.

Использование функции интросканирования.

Данная функция позволяет проигрывать первые несколько секунд  каждого трека.

1.Во время воспроизведения  нажмите кнопку ON SCREEN на пульте ДУ.

2.Нажмите кнопку CURSOR, пока не появится функция интросканирования.

3.Нажмите кнопку ENTER.

- Воспроизводятся первые 10 секунд каждого трека.

- После того, как данная функция пройдет через все треки, она остановится.

- Если вы хотите приостановить интросканирование в действии, просто нажмите кнопку ENTER на пульте ДУ (текущий трек начнет свое воспроизведение).

СТР.22.

Использование указателей.

Данная функция позволяет отметить отрывок на диске, который Вы можете быстро найти.

Создание указателей.

1.Во время воспроизведения нажмите кнопку ON SCREEN на пульте ДУ.

2.Нажмите кнопку CURSOR, пока на дисплее не появится BOOKMARK.

3.Нажмите кнопку ENTER. Появится меню.

4.Когда Вы достигните той сцены, которую хотите отметить, нажмите кнопку ENTER.

- Чтобы выключить меню, нажмите кнопку ON SCREEN или CLEAR.

- Если используются все 9 указателей, вы можете отметить новые сцены, но предыдущие указатели будут удалены.

Вызов указанной сцены.

1.Во время воспроизведения, нажмите кнопку ON SCREEN на пульте ДУ.

2.Нажмите кнопку CURSOR, пока на дисплее не появится BOOKMARK.

3.Нажмите кнопку ENTER.

4.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать из меню нужное.

5.Используйте курсор на пульте ДУ, чтобы выбрать указанную сцену, которую Вы хотите активизировать.

6.Нажмите кнопку ENTER.

- Чтобы отключить меню, нажмите кнопку ON SCREEN или CLEAR.

СТР.23.

Повторное воспроизведение.

Желаемые диски могут быть воспроизведены несколько раз.

1.Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT на пульте ДУ.

Каждый раз при нажатии на кнопку устанавливается режим REPEAT.

- Чтобы отменить режим повторения, нажмите кнопку REPEAT и выберите «Repeat off».

- Меню отключится, если вы не используете данный режим в течение 3 секунд.

Повторное воспроизведение A-B.

Данная функция позволяет отметить фрагмент для повторения между «А» и «В» фрагмента, который Вы хотите снова воспроизвести.

1.Нажмите кнопку А-В на пульте ДУ, когда Вы хотите выбрать  начальную сцену.

2.Нажмите снова кнопку А-В, чтобы выбрать  конечную сцену.

- Чтобы отменить повторное воспроизведение А-В, нажмите кнопку «REPEAT OFF».

СТР.24.

Случайное воспроизведение.

1.Во время воспроизведения или в режиме остановки, нажмите кнопку RANDOM на пульте ДУ.

Каждый раз при нажатии кнопки RANDOM, данная функция то включается, то выключается.

- Во время воспроизведения DVD функция RANDOM может  не действовать.

Случайное воспроизведение в режиме “Повтор всех дисков”:

1.случайное воспроизведение предназначено для одного диска и когда все составляющие будут проиграны, плеер переключится на следующий диск.

Все составляющие этого диска будут воспроизводиться в случайном воспроизведении и затем переключится на следующий диск.

Когда случайное воспроизведение  проиграет на всех дисках, плеер вернется к первому диску  и случайное воспроизведение  повторится.

Когда диск МР3 установлен на режим повтора всех дисков, МР3 диск будет пропущен.

СТР.25.

Запрограммированное воспроизведение.

1.В режиме остановки, нажмите на пульте ДУ кнопку P.MODE.

2.Выберите определенный диск\титр\кадр или композиция, нажав на кнопку CURSOR (/) или цифровые кнопки (0-9).

3.Нажмите кнопку ENTER.

4.Выберите в меню ADD (добавить), затем нажмите кнопку ENTER.

5.Вы можете выбрать максимум 32 значения, повторив шаги 2-4.

6.Нажмите кнопку PLAY, чтобы начать воспроизведение.

СТР.26.

Удаление запрограммированного.

1.Используйте курсор, чтобы выбрать колонну для удаления из «Play list».

2.Нажмите кнопку CURSOR, передвигая его вверх/вниз для удаления, затем нажмите кнопку ENTER.

- Во время воспроизведения диска нажмите кнопку P.MODE на пульте ДУ, чтобы начать запрограммированное воспроизведение.

- Чтобы вернуться к стандартному воспроизведению, нажмите кнопку P.MODE снова.

Вставка главы или трека.

1.Нажмите кнопку P.MODE на пульте ДУ.

2.Выберите специальное название или трек, чтобы вставить, нажав на курсор или на цифровые кнопки (0-9).

3.Передвиньте курсор к «Play list» и выберите колонку для добавления также с помощью курсора.

4.Сдвиньте курсор влево и нажмите кнопку ENTER.

Новая глава или трек будут вставлены  перед  выбранной колонкой.

СТР.27.

Настройка меню.

Первоначальная настройка плеера может быть изменена.

1.Во время режима остановки нажмите кнопку MENU на пульте ДУ.

На дисплее появится текущее меню системы.

2.Нажмите курсор на пульте ДУ и выберите, затем нажмите ENTER.

Стр. 28.

Выбор аудио языка.

1.Нажмите кнопку курсора на пульте ДУ, чтобы выбрать AUDIO на дисплее меню, затем нажмите кнопку ENTER.

2. Нажмите курсор на пульте ДУ, чтобы выбрать специальный AUDIO язык, затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы выбрать другой язык:

1.Выберите «другой» и нажмите ENTER.

2.Введите код, нажав на курсор или цифровые кнопки на пульте ДУ и повторите другой 3 код тем же способом.

3.Выберите «ОК» и нажмите ENTER.

- Нажмите PLAY, чтобы продолжить нормальное воспроизведение.

Выбор языка субтитров.

1.Нажмите курсор на пульте ДУ и выберите субтитр на установленном дисплее, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите курсор на пульте ДУ, чтобы выбрать специальный язык субтитров, затем нажмите кнопку ENTER.

Чтобы выбрать другой язык:

1.Выберите  «OTHER» и нажмите кнопку ENTER.

2.Введите код курсором или цифровыми кнопками на пульте ДУ и повторите другой код тем же способом.

3.Выберите «ОК» и нажмите кнопку ENTER.

- Нажмите кнопку PLAY, чтобы возобновить нормальное воспроизведение.

СТР.29.

Выбор языка меню.

1.Нажмите курсор на пульте ДУ, чтобы выбрать MENU, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать специальный аудио язык, затем нажмите кнопку ENTER.

ВЫБОР РЕЙТИНГА.

- нажмите курсор на пульте дистанционного управления для выбора RATING в меню дисплея, затем нажмите кнопку ENTER.

Если пароль был уже установлен, на дисплее высветится диаграмма.

В этом случае введите пароль.

- нажмите курсор на пульте дистанционного управления, затем нажмите ENTER.

Нажмите PLAY для возвращения в нормальное воспроизведение.

Стр. 30.

Пароль.

1.Установите курсор на пульте ДУ, чтобы выбрать PASSWORD из меню, затем нажмите кнопку ENTER.

2.После выбора «SET PASSWORD», нажмите кнопку ENTER.

3.Установите курсор или цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы ввести пароль.

4.Нажмите кнопку ENTER, чтобы закончить введение пароля.

5.Установите курсор или цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы снова  ввести пароль, который уже ввели, затем нажмите ENTER.

6.Выберите ОК и нажмите кнопку ENTER.

Стр. 31.

Изменение пароля.

1.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать из меню PASSWORD, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR или цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы ввести пароль.

Выберите ОК и нажмите кнопку ENTER.

3.Нажмите кнопку CURSOR, чтобы выбрать функцию изменения пароля.

4.Нажмите кнопку CURSOR или цифровые кнопки, чтобы ввести пароль.

5.Нажмите кнопку ENTER, чтобы закончить введение пароля.

6.Нажмите кнопку CURSOR или цифровые кнопки на пульте ДУ, чтобы снова ввести уже введенный пароль, затем нажмите кнопку ENTER.

7.Выберите ОК и нажмите кнопку ENTER.

Стр. 32.

Отмена пароля.

1.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать функцию PASSWORD в меню, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR или цифровые кнопки на пульте ДУ, чтоб ввести пароль.

Выберите ОК и нажмите кнопку ENTER.

3.Нажмите кнопку CURSOR, чтобы выбрать функцию удаления пароля, затем нажмите кнопку ENTER.

TV аспект.

1.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать функцию TV ASPECT из меню, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать нужную функцию, затем нажмите ENTER.

Стр. 33.

Диапазон звука.

1. Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ, чтобы выбрать данную функцию, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR на пульте для выбора режима, затем нажмите кнопку ENTER.

Цифровой аудио выход.

1.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ для выбора данной функции из меню, затем нажмите кнопку ENTER.

2.Нажмите кнопку CURSOR на пульте ДУ для выбора специального режима, затем нажмите кнопку ENTER.

СТР.34.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МЕНЮ.

Воспроизведение без использования функции меню.

Нажмите на пульте дистанционного управления TOP MENU.

Возвращение в обычный режим воспроизведения.

Нажмите еще раз TOP MENU.

Выбор аудио канала.

Во время воспроизведения VCD, нажмите на пульте дистанционного управления AUDIO.

СТР.35.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ БЕЗ ФУНКЦИИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО МЕНЮ.

Нажмите кнопку TOP MENU на пульте дистанционного управления.

Для определения номеров композиций, обратитесь к вкладке в диск.

Режим отключения функции Р.В.С.: Функция воспроизведения  по меню отключена.

Режим отключения функции Р.В.С.

Р.В.С. – погаснет.

Чтобы вернуться к режиму воспроизведения по меню.

Вновь нажмите кнопку TOP MENU.

Функция Р.В.С. включена

Р.В.С. – светится.

ВЫБОР АУДИО КАНАЛА.

Вы можете выбрать воспроизведение только правого или левого канала записанного на диск или вы можете выбрать стерео воспроизведение.

Во время VCD воспроизведения, нажмите AUDIO на пульте дистанционного управления.

Каждый раз, нажимая  кнопку вы переключаете режим.

1.STEREO.

2. LEFT.

3.RIGHT

СТР.36.

Информация о формате МРЗ

Носители, которые могут быть воспроизведены на этом проигрывателе

Используемые носители: CD-ROM, CD-R, CD-RW	   
Используемые форматы: IS09660 уровень 1                                                               
Файлы, которые могут быть воспроизведены: файлы формата МРЗ.

Создание носителя для воспроизведения на этом проигрывателе

Компрессия МРЗ

Пожалуйста, при установке скорости передачи данных для компрессирующего программного обеспечения устанавливайте следующее значение: рекомендуется 128 кБ/секунду (32 кБ/с - 320 кБ/с).

- Данный проигрыватель поддерживает следующие частоты дискретизации: 32 кГц, 44,1 кГц (рекомендуется) и 48 кГц.

;	.•   •    -V

Названия папок и файлов

Могут быть отображены однобайтные символы от А до Z, однобайтные цифры от 0 до 9 и однобайтный символ подчеркивания (_). Убеждайтесь в том, что всем названиям файлов присвоено расширение «.МРЗ».

- Никогда не присваивайте расширение МРЗ другим файлам (других форматов). Если расширение «.МРЗ» будет присвоено файлам других форматов (отличных от МРЗ), во время воспроизведения проигрыватель будет воспринимать эти файлы, как файлы формата МРЗ и в акустических системах будут возникать шумы, которые могут привести к повреждению.

Проверка носителя и файлов

Перед записью файлов на носитель (диск) убеждайтесь в том, что файлы формата МРЗ могут правильно воспроизводиться на персональном компьютере. Убеждайтесь в том, что сохраненные файлы воспроизводятся правильно.

- Вы не можете проверить правильность воспроизведения файлов во время их записи на носитель.

Во время сохранения файлов на носитель

Убеждайтесь в том, что во время записи информации на диск была закрыта сессия или диск был финализирован. Существуют ситуации, когда диск, который не был финализирован или на котором не была закрыта сессия, не будут правильно воспроизводиться на этом оборудовании.

- В зависимости от программного обеспечения, использовавшегося для сохранения файлов, могут возникать ситуации неправильного отображения названий папок и файлов.

- Не храните на носителе (диске), который будет воспроизводиться на этом проигрывателе, файлы или папки форматов, отличных от формата МРЗ,

- Во время записи файлов формата МРЗ на диск рекомендуется сохранять не более 10 сессий.

- Если на один носитель (диск) сохранены файлы формата МРЗ (CD-ROM) и информация музыкального компакт-диска (CD-DA), могут возникать ситуации, в которых воспроизведение невозможно.

Стр.37. Экранный дисплей МРЗ.

Когда Вы устанавливаете диск с файлами МРЗ на экране телевизора появляется экранный дисплей МРЗ.

Замечание: Отображаемые названия полок и файлов могут содержать не более 8 символов. Если созданные (записанные) названия файлов или папок содержат более 8 символов, названия будут отображаться в виде аббревиатуры.

Стр.37. Воспроизведение файлов МРЗ.

- Невозможно воспроизведение папок и файлов (до 223), которые превышают максимально допустимое количество.

- Для того, чтобы проигрыватель мог определить тип носителя, на который записаны файлы формата МРЗ, потребуется некоторое время, что приводит к незначительной задержке начала воспроизведения.

- Файлы будут воспроизводиться в последовательности, в которой они были  записаны.

Воспроизведение: нажмите кнопку > / ΙΙ (когда Вы установите диск с файлами МРЗ, воспроизведение начнется автоматически).

ОСНОВНОЙ БЛОК     ПУЛЬТ ДУ

► / ΙΙ                     SELECT

На экране появится экранный дисплей МРЗ.

Чтобы прекратить воспроизведение: Нажмите кнопку остановки STOP.

ОСНОВНОЙ БЛОК      ПУЛЬТ ДУ

■ STOP                   AUTO/MONO

Пропуск файлов: нажмите кнопку І<<  или >>І.

Стр.38. Выбор файлов или папок МРЗ.

Вы можете напрямую (непосредственно) выбрать файлы для воспроизведения.

- Нажатием на кнопки курсора со стрелками вверх/вниз на пульте дистанционного управления выберите нужную папку, а затем нажмите кнопку ENTER.

- С помощью кнопок курсора со стрелками вверх/вниз на пульте дистанционного управления выберите файл, а затем нажмите кнопку  ENTER.

- Воспроизведение начнется с выбранного файла.

- Если в выбранной папке отсутствуют файлы, будут воспроизведены файлы из следующей папки.

Вы можете напрямую (непосредственно) выбрать папки для воспроизведения.

- Нажатием на кнопки курсора со стрелками вверх/вниз на пульте дистанционного управления выберите нужную папку, а затем нажмите кнопку ENTER.

- С помощью кнопок курсора со стрелками вверх/вниз на пульте дистанционного управления выберите иконку верхней папки, а затем нажмите кнопку PLAY.

- На экране появятся названия файлов  и папок, находящихся в выбранной папке.

- Чтобы вернуться к верхнему уровню меню, на иконке папки возврата RETURN нажмите кнопку ENTER.

- Воспроизведение начнется с выбранной папки.

- Если в выбранной папке отсутствуют файлы, будут воспроизведены файлы из следующей папки.

Стр.39. Воспроизведение файлов МРЗ по программе.

Вы можете воспроизводить нужные файлы с установленного диска с файлами МРЗ в любом установленном Вами порядке.

Создание программы:

- В режиме остановки нажмите кнопку P.MODE на пульте дистанционного управления.

- С помощью кнопок курсора со стрелками вверх/вниз на пульте дистанционного управления выберите файл, а затем нажмите кнопку ENTER.

- Выбранный файл появится в окне программирования.

- Вы можете выбрать максимум 130 файлов, повторяя шаг (2).

- Нажмите кнопку PLAY, чтобы начать воспроизведение по программе.

- Воспроизведение по программе будет выполняться повторно.

- Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, нажмите кнопку P.MODE еще раз.

Удаление программы:

- В режиме остановки нажатием на кнопки курсора (< / >) на пульте дистанционного управления, выберите иконку ALL CLEAR (ВСЕ СТЕРЕТЬ), а затем нажмите кнопку ENTER.

- Программа будет удалена.

- Вы можете удалять файлы один за другим, выбирая файлы и нажимая кнопку CLEAR на пульте дистанционного управления.

Коды смотрите в самой инструкции.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!!!