VP5500

Руководство пользователя

Rev.A

_______________________________________________________________________

© 2007 Vosonic Technology Corporation. Все права защищены.

Part Number: 845550002001

Уважаемый пользователь

Благодарим Вас за покупку Vosonic VP8360.

Перед использованием Vosonic VP5500, Вам следует:

1. Зарядить батарею :

- Индикатор заряда батареи

- Батарея пустая:   (красный)

- Зарядка батареи:

- Батарея полная:  (Зеленый)

2. Установить драйвер Windows USB ( если Вы 	пользователь Windows 98)

3.  Пока VP5500 подсоединен к компьютеру,  он должен быть подключен к адаптеру переменного тока/зарядному устройству.

4. Убедиться в том, что жесткий диск уже имеет разделение или отформатирован как система FAT. (См. стр. 2-4,2-5, Форматирование жесткого диска в Windows 2000/XP)

5.	Проверьте информацию на сайте www.vosonic.com , чтобы загрузить  	обновление  для встроенного программного 	обеспечения .

С наилучшими пожеланиями

Коллектив компании Vosonic

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь чинить  систему самостоятельно, поскольку это сделает гарантию недействительной. Не вскрывайте систему из-за риска поражения током.

Сертификаты Федеральной комиссии связи (FCC)

Это оборудование было проверено и признано соответствующим параметрам цифровых устройств Класса B согласно Части 15 Нормативов FCC. Эти параметры разработаны для обеспечения обоснованной защиты от вредных помех при установке прибора в жилом помещении.

Оборудование вырабатывает, использует и может излучать энергию радиочастот, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, то  может вызвать  вредные помехи для радиосвязи.

При этом нет никакой гарантии, что в специфических установочных условиях помехи не будут возникать. Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, что может быть определено его включением и выключением, пользователь может попытаться исправить помехи, применив следующие меры:

•	Переориентируйте или переместите приемную антенну.

•	Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

•	Подсоедините оборудование и приемник к разным сетевым розеткам.

•	Обратитесь за консультацией к дилеру или опытному технику.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

- Чтобы уменьшить риск пожара или опасность поражения током, не подвергайте это оборудование воздействию дождя, избегайте попадания на него какой-либо жидкости или нахождения его во влажных условиях.

- Vosonic не несет никаких обязательств по ремонту, замене или компенсации до тех пор, пока пользователь не возвратит дефектное изделие в Vosonic.

- Услуги по ремонту и замене не применяются к  ИЗДЕЛИЯМ, которые неправильно использовались или были отремонтированы без санкции, или по другим причинам, связанным с их использованием не по назначению.

- Предоставляемое на замену изделие может быть или новым, или почти новым, при том условии, что его функциональные возможности, по крайней мере, равны возможностям заменяемого изделия.

- Vosonic не несет ответственности ни за какие данные, сохраненные на возвращаемых изделиях; перед отправкой прибора сохраните  данные.

- Ограниченная гарантия на вспомогательные принадлежности (включая батарею) действительна только в течение 6 месяцев со дня покупки.

- Все НЕГАРАНТИЙНЫЕ ремонты могут оплачиваться по обычным ремонтным расценкам.	 Узнайте действующие расценки у вашего дилера или в компании Vosonic.

- Комплектация

- Основной прибор

- Мини 5-штырьковый кабель USB

- Кожаный футляр

- Руководство пользователя на русском языке

- Адаптер источника питания (с автопереключением 100-240V)

Спецификация

Просмотр изображения; JPEG: Основные YUV TIFF: 1 и 8 битный черно-белый, 8 битный индексированный цвет, 8 и 16 битный true color BMP: Монохромный, 8 битный индексированный цвет, RGB, RLE8 GIF RAW: Проверьте список поддерживаемых моделей на www.vosonic.com.. Поддерживаемые карты памяти; Compact FlashTM Card type I/type II (CF) Memory Stick® (MS) SD High Capacity (SDHC) Secure Digital Card (SD) MultiMedia Card (MMC) Mini-SD (с адаптером) RS-MMC (с адаптером) MS Duo (с адаптером), MS Pro Duo (с адаптером)... Размер жесткого диска; 2.5” Жесткий диск ( SATA интерфейс).. Объем жесткого диска; 40Гб ~ 250Гб.. Экран; 3.5” жидкокристаллический экран,320x240 пикселей, подсветка экрана.. Интерфейс; Высокоскоростной USB 2.0.. Батарея питания; Литий-ионовая 5V/2.5A DC IN, 3.7V 1900 mAh (NP-100 совместима) *Литий-ионовая батарея может перезаряжаться приблизительно 500 раз. *Время работы от одной зарядки может меняться в зависимости от используемого жесткого диска/карты памяти/типа файлов. *Срок службы батареи может меняться по мере использования... Габариты (ДxВxШ); 13.5x7.5x2.2мм.. Вес; 290гр (включая 2.5” жесткий диск и батарею).. Операционная система; Windows XP / Windows Vista Windows 2000 SP3 и выше без драйвера Linux kernal 2.4 и выше без драйвера Mac OS 10.0.1 и выше без драйвера Предупреждение: VP5500 не поддерживает Windows 2000 SP1, SP2, установите версию SP3 или выше...

- Посетите наш вебсайт, чтобы загрузить новое руководство пользователя и программное обеспечение для этого устройства.

- VP5500 может не распознать RAW-файлы, созданные камерами, не перечисленными выше.

- 2.  Краткий обзор панелей и клавишей

Слот для карт памяти Memory Stick /

Memory Stick Pro, MMC/SD

Слот для карт памяти Compact Flash Type I/II

Кнопка Меню (MENU)

Кнопка ESC

Навигационная кнопка джойстик

Позволяет уменьшать размер изображения

Позволяет увеличивать размер изображения

Отделение для батареи

USB порт:

включая разъем для мини USB

Включить

DC In : включая разъем AC адаптера

Блокировка кнопки вкл

RESET

| Клавиатура | Описание функций |  |
| --- | --- | --- |
| Джойстик | Ввод: исполнение текущего выбора |  |
|  | Поворот: Эта функция действует в режиме воспроизведения фотографий. |  |
|  |  | Значок направления: Используйте кнопку джойстика для перемещения курсора на экране. |
|  |  | Ускоренная перемотка назад: Эта функция действует в режиме воспроизведения музыки и видео. |
|  |  | Значок направления: Используйте джойстик для перемещения курсора на экране. |
|  |  | Ускоренная перемотка вперед: Эта функция действует в режиме воспроизведения музыки и видео. |
|  |  | Значок направления: Используйте джойстик для перемещения курсора на экране. |
|  |  | Значок направления: Используйте джойстик для перемещения курсора на экране. |
|  | [MENU] Выбор режимов воспроизведения и установок системы |  |
|  | [ESC] Возврат к предыдущему режиму |  |
| + | Позволяет увеличивать фотоизображение Эта функция действует в режиме воспроизведения фотографий. |  |
| __ | Позволяет уменьшать фотоизображение Эта функция действует в режиме воспроизведения фотографий. |  |

3.  Работа с VP5500

  - Включение

1) Зарядите батареи

- Перед первым применением заряжайте батареи в течение 4-х полных часов.

- Зарядка прибора также возможна при подключении адаптера / зарядного устройства к крэдлу с установленным на нем VP8360.

- Включение/выключение питания

- Нажмите кнопку питания.

- Загорается зеленый индикатор и загружается операционная система.

- Для отключения прибора нажмите кнопку питания и удерживайте ее в течение 2 секунд.

- Установка драйвера

Windows Me and Windows XP HomeEdition и Professional Edition, Win2000 Professional SP 3 и выше

- Подключение к компьютеру

Windows XP или выше

Для Windows Me, Windows XP HomeEdition и Professional Edition, Win2000 Professional Service Pack 3 и выше драйверы устанавливать не нужно. Windows автоматически обнаружит Ваш прибор, как указано на рисунке.

* Нажать правую кнопку мыши на ‘Мой компьютер’ выбрать ‘Свойства’, затем   закладку ‘Общие’.  Должно быть указание “Service Pack 1” или выше.

Mac OS X

Ваша версия OS X должна поддерживать Mass Storage device.

Vosonic автоматически распознает mass storage device как (Жесткий диск) и установит ярлык на рабочий стол.

Теперь можно использовать Vosonic как внешний жесткий диск.

3.2. USB соединение:

When VP5500 begins connecting to the computer,

the USB mode will appear on the screen.

Во время передачи данных в режиме подключения к ПК

Никогда не :

1. Отключайте USB-кабель

2. Вынимайте карты памяти из слотов, в противном                 случае возможна потеря или повреждение данных

* Для предотвращения разрядки батареи рекомендуется держать устройство подключенным к адаптеру переменного тока.

* Не используйте USB-повторители на периферии (клавиатуры и пр.) или USB-хабы без дополнительного питания.

Замечание:  Для пользователей Windows XP, для безопасного отключения устройства, кликните на значке в системной области:

и ожидайте появления сообщения о том, что можно безопасно отключить устройство перед тем, как отключить USB-кабель.

3-3. Загрузка или редактирование файлов на компьютере:

- Включите питание на VP5500

- Подключите VP5500 к компьютеру входящим в комплект кабелем USB.

- Дважды щелкните значок "Мой компьютер", операционная система отобразит 3 значка, соответственно идентифицирующие типы медиа файлов. (см. Подключение к компьютеру)

- После этого Вы можете считывать, записывать, копировать, удалять и снимать данные на компьютере.

Примечание:

- 	VP8360 использует файловую систему FAT, максимальный размер одного файла   обычно ограничен 2 ГБ.

- Если вы планируете загрузить файл размером более 2GB, возможно создание дополнительного раздела NTFS для этого, однако, вы не сможете видеть NTFS-раздел на VP8500 в автономном режиме.

Узнайте больше об опциях по разбиению на разделы и форматированию на http://support.microsoft.com/kb/313348/en-us

4. Настройки для VP5500

4-1. Чтобы войти в меню установки, щелкните Настройки “OPTIONS“, а затем Система “SYSTEM“

ФОТО

ДИСКИ

НАЗАД

НАСТРОЙКИ

Screen Brightness       10

Date Time 2007/11/12 14:42:40       10

Auto Shutdown Timer   OFF        10

Firmware Version   F7-0.6.3

Language          English

1) Language  (Язык):

Эта версия может быть настроена на английский, японский, корейский, испанский, немецкий, французский, итальянский, португальский, китайский, тайский языки и русский. (Ожидайте 3 секунды для загрузки языка)

2) Auto shutdown Timer (Таймер автоотключения):

Используйте джойстик, чтобы отрегулировать установку; эта установка может меняться от 1 до 30 минут. Прокрутите вниз для уменьшения значения времени и вверх для его увеличения.

3) Дата и Время :

Нажмите кнопку джойстика для выбора установкиPress Joystick button to adjust the setting. Промотка вниз для уменьшения значения, промотка вверх для увеличения значения.

4) Яркость экрана :

Используя кнопку джойстика, вы можете изменять уровень яркости экрана

Нажмите вниз для уменьшения значения, нажмите вверх для увеличения.

5. Использование карт памяти для передачи фотографий VP5500

Примечание: Вставьте карту памяти лицевой стороной к экрану.

Лицевая сторона карты

Внимание: Аккуратно вставляйте и вынимайте карты памяти из разъема.

После установки карты памяти, система автоматически отобразит меню с функциями "No Action" (“Не выполнять действий”), "Full Backup" (“Полное сохранение”) или "Photo Backup" (“Резервирование фотографий”).

Full Backup

Photo Backup

No Action

1) Full Backup (Полное сохранение)

Вы можете сохранить целую папку (включая ее подпапки и файлы) с карты памяти (с нескольких карт памяти) во внутреннюю память (жесткий диск).

- Выделите пункт Полное сохранение и нажмите кнопку джойстика.

2) Photo Backup (Резервирование фотографий)

Резервирование фотографий позволяет быстро находить цифровые изображения, сохраняя только подпапку с изображениями. Можно сохранить копию подпапки с карты памяти (с карт памяти) во внутреннюю память (жесткий диск).

Внимание: Убедитесь, что папка на карте памяти соджержит DCIM (Digital Camera Image)

- Выделите пункт «Резервирование фотографий» и нажмите кнопку джойстика.

- Используйте джойстик, чтобы выбрать Да или Нет.

Общее количество файлов

Номер скопированного файла

- Копирование / резервирование …

Сравнить Compare: позволяет сравнить скопированные файлы с файлами на карте памяти.

Просмотр View : Позволяет быстро посмотреть скопированные файлы.

- Если одна и та же карта памяти была вставлена и скопирована дважды, создаются две разные папки; VP 5500 не перезаписывает папку.

- Все файлы, передаваемые с каждой карты памяти, сохраняются в папке Резервная папка [Backup] по порядку номеров под названиями "CF0000" , " CF0001", "CF0002, "CF0003”.

- Чтобы остановить копирование данных, нажмите на кнопку джойстика или на кнопку ESC.

- Если изображение не скопировано, отформатируйте карту памяти, так как причиной могут быть сбои с работе карты.

- NO Action (Не выполнять действий)

Выход из текущего режима.

Если Вы хотите вернуться к режиму Резервирование фотографий / Полное сохранение, выделите путь к карте памяти, которую Вы хотите сохранить, затем нажмите кнопку [] MENU.

6. Управление структурой каталогов

Под верхней строкой состояния находится путь к рассматриваемому в данный момент 	каталогу.

Просмотр фотографий

Для просмотра папок или файлов предусмотрено три способа воспроизведения (см. вид просмотра)

Вы можете быстро сортировать различные типы файлов.

Изображение на экране покажет, какие типы объектов выбраны.

В нижней части экрана указано общее количество папок /файлов и общий объем, включая вложенные файлы.

7. Копирование, вставка и удаление файлов и папок

Есть три типа представлений{*видов*} для Вас, чтобы рассмотреть через ваши папки или файлы (см. способ представления{*вида*})

Вы можете быстро сортировать ваши различные типы файлов

Изображение в буме экрана укажет, какие типы объектов{*целей*} отобраны.

В режиме просмотра файлов вы можете копировать, вставлять или удалять файлы из одного места в файловой структуре в другое. Просто нажмите кнопку меню [  ] для выбора действия. Когда вы завершите выбор, нажмите кнопку джойстика.

8. Просмотр фотографий

Войдите в меню Фотографии

Фото

Диски

Назад

Настройки

Используйте кнопку джойстика, чтобы выбрать нужный пункт. Как только вы закончили выбирать, нажмите кнопку джойстика.

Вид воспроизведения:

Для просмотра фотографий предусмотрено 3 способа воспроизведения:

- Нажмите кнопку меню [  ] и выберите Вид воспроизведения View mode.

Icon View (3x2):

Изображение представлено на экране в формате JPEG по 6 эскизов на странице.

List View :

Изображение расположено на экране в формате JPEG по 8 на странице.

Icon View (4x3 )

Изображение представлено на экране в JPEG по 12 эскизов на странице.

Мультивыбор

Функция выбрать все позволит вам выбрать диапазон фотографий  The multi select function allows you to choose a range of photos

- Нажмите кнопку [  ] и выберити Мультивыбор [MultiSelect]

(При наведении курсор станет зеленым)

- Используйте кнопку джойстика, чтобы выбрать файлы, которые вы хотите переместить.

(Курсор станет красным)

- Затем нажмите кнопку [  ], чтобы выбрать способ перемещения файла. (см. Копирование, Удаление)

Копирование

- Используйте кнопку джойстика, чтобы выделить файл для копирования.

- Нажмите кнопку [  ] и выберите Копировать [ COPY ], затем нажмите кнопку джойстика.

- На экране появится сообщение «скопировано в буфер обмена», нажмите кнопку джойстика.

- Используйте кнопку джойстика, чтобы найти папку или путь для вставки изображения.

- Нажмите кнопку [  ] и выберите Вставить [ Paste ], затем нажмите кнопку джойстика.

- На экране появится вопрос «Вставить из буфера обмена?» Используйте кнопку джойстика для ответа Да или Нет.

- Нажмите «Да» для выполнения копирования.

Удаление

- Используйте кнопку джойстика, чтобы найти файл, который нужно удалить.

- Нажмите кнопку [  ] и выберите Удалить [ Delete ], затем нажмите кнопку джойстика

- На экране появится надпись «Удаление…». Используйте кнопку джойстика для ответа Да или Нет.

Установка фотоиконки

Промотайте до файла, который вы хотите сделать иконкой и нажмите кнопку меню [  ] с последующим выбором пункта “Set as Photo icon ”, затем нажмите джойстик.

Эта функция доступна только для файлов в формате JPG.

Показ EXIF данных и гистограмм  (если ваши изображения содержат EXIF данные):

Выберите JPG файл, который Вы хотите посмотреть и нажмите Ввод ENTER, затем нажмите кнопку [  ].

Выберите Настройки экрана [ Display Settings ] и нажмите ENTER.

Выберите Показ EXIF [Show EXIF] и нажмите Ввод ENTER для просмотра информации о файле такой как выдержка, диафрагма, фокусное расстояние и др.

Слайд шоу : Для просмотра выберите JPG файл и нажмите кнопку [  ], чтобы выбрать Слайд шоу Slide Show.

Настройка интервала смены слайдов:

- Нажмите и удерживайте кнопку джойстика в положении «влево», чтобы уменьшить интервал

- Нажмите и удерживайте кнопку джойстика в положении «вправо», чтобы увеличить интервал

Увеличение/уменьшение размера изображения

- Используйте кнопки[ + ] или [ - ], чтобы увеличить/уменьшить изображение.

- Используйте кнопку джойстика для перемещение по изображению вправо или лево, вверх или вниз.

ROTATE DISP

- Используйте кнопку джойстика, чтобы поворачивать изображение по часовой стрелке или против.

9. Зарядка батареи:

9

1) Для зарядки батареи вставьте штепсель AC адаптера в DC 5V разъем устройства. Когда загорится индикатор устройства, батарея полностью зарядится.

2) Используйте только литий-ионные батареи Vosoniс 1900mAh 3.7V.

- По вопросам приобретения дополнительных батарей пожалуйста свяжитесь с вашим дилером или вы можете купить их в онлайн-магазине Vosonic:    http://www.vosonic.twmail.net/modules/Cart/

10. Ошибка экрана/операций

oneous display / operation

1) Переформатируйте вашу карту памяти, если на экране при копировании появилось сообщение об ошибке. Возможно, данные на карте памяти повреждены.

2) Если каждый переход сопровождается выводом на экран сообщения об ошибке операции, нажмите кнопку перезапуск [reset], расположенную на правой стороне под выключателем устройства.

При передаче данных через USB к ПК и разряженной батарее, экран/операции могут осуществляться не корректно. Если произошел сбой в работе, отключите USB кабель и нажмите кнопку [reset].

3)

11. правила ухода за жестким диском и устройством :

oneous display / operation

Для поддержания жесткого диска в рабочем состоянии, рекомендуется периодически загружать программу Scan Disk и делать дефрагментацию жесткого диска.

ВНИМАНИЕ : перед форматированием жесткого диска скопируйте все данные содержащиеся на нем на резервный носитель. При форматировании все данные на жестком диске будут удалены.

2)  Убедитесь, что на жестком диске достаточно свободного места

- Выделите пункт меню жесткий диск

- Нажмите кнопку [ ] и используйте кнопку джойстика, чтобы проверить количество свободного места на жестком диске.

3) Жесткий диск должен быть отформатирован в FAT или FAT-32 формат. NTFS формат не поддерживается.

4) Если ПК или VP5500 не могут определить жесткий диск, выполните следующие операции:

- Проверьте надежность соединения кабеля и устройства

- Не рекомендуется форматировать жесткий диск объемом 32Гб под Windows 2000 или Windows XP

Внимание: Win 2K/ Win XP не поддерживает формат FAT для жестких дисков объемом больше 30 Гб.

5) Аккуратно вставляйте кабель в разъем устройства и жесткого диска.

6) Осторожно вставляйте и вынимайте карты памяти в/из устройства. При копировании данных не бросайте, трясите,  надавливайте, подвергайте вибрации карту памяти.

7) Для уменьшения риска электрического удара не удаляйте покрытие карты.

8) Для предотвращения пожара и электрического разряда храните оборудование вдали от воды и влаги.

9) Для предотвращения нанесения вреда окружающей среде или человеческому здоровью, не выбрасывайте электронные устройства вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста сдавайте отработавшие свой срок устройства в центры дистрибуции.

.

Руководство по установке жесткого диска

Относится только к тем случаям, если вы купили цифровой фотоальбом VP5500 без установленного жесткого диска или собираетесь заменить или модернизировать уже вставленный жесткий диск.

1. Используйте, входящую в комплект поставки отвертку, чтобы отвинтить 2 винта.

2. Аккуратно откройте заднюю крышку устройства.

3. Проверьте, чтобы жесткий диск был переведен в режим Master.

Осторожно вставьте жесткий диск в устройство.

И завинтите заднюю крышку устройства.



4.Положение крышки.

5. Установите крышку.

11. Форматирование жесткого диска без ПК

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При перезаписи и форматировании жесткого диска все данные с диска удаляются.

- Перепишите данные перед форматированием диска.

- Жесткий диск должен быть отформатирован в файловую систему FAT.

- Выберите иконку Жесткий диск и нажмите кнопку [ ].

- Выберите функцию Форматирование диска и нажмите на кнопку джойстика.

Форматирование диска будет выполнено.

12. Устранение неполадок

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь починить устройство самостоятельно, поскольку это аннулирует гарантию. Не открывайте устройство, так как есть риск электрического удара. Если возникли неполадки, перед ремонтом используйте предложенные ниже решения. Если Вы не можете устранить неполадку, обратитесь к вашему дилеру или в сервисный центр.

| Проблема | Соединение через USB |
| --- | --- |
| Решение | If using a USB port in the front of your computer, try a USB port in the back. Front USB ports are often from non-powered. |
|  | If you cannot see the files on the device after copied files to VP5500 via USB from computer , You must properly remove ( un-mount) your VP5500 from the computer before disconnecting the USB cable to avoid loss of data or freezing the computer and VP5500 |
|  | If you can not find the VP5500 Hard Drive show up in Windows for over one minute, the Files Allocation Table (FAT) of Hard Drive may gets corrupted, you can use Format Function on the VP5500 but note it will erase ALL of the data on your VP5500. |
| Проблема | MacintoshTM OS |
| Решение | MacOS 10.0.x не поддерживает формат FAT. Установите версию 10.1 или выше. |
|  | Объем жесткого диска FAT не отображается пока мышь не приводится в движение. |
| Проблема | Поврежденные данные, Ошибка, Не возможно открыть исходный файл |
| Решение | Due to file allocation table (FAT) has been corrupted, the data in memory card transferred into VP550 may be looks faulty, please backup the data and run ScanDisk , Dsik Defragmenter or reformat the memory card. |
|  | The browser will show a ? icon indicating that it is not one of the standard file types that it can play. |
| Проблема | Форматирование и разбивка |
| Решение | To work in the stand-alone mode, both the disk and the memory cards must be formatted to the FAT or FAT-32 file systems. |
| Проблема | Зависание устройства |
| Решение | Нажмите кнопку [reset] для отключения устройства и VP5500 будет отключен, затем включите его снова. If you get a un-normal freezes from a photo playback , call our technical support hot-line or write it to service@vosonic.com.tw |

Часто задаваемые вопросы

| Проблема | Решение |
| --- | --- |
| Не отображает DCF формат | Убедитесь, что на карте памяти есть папка DCIM (Digital Camera Image). |
| Система не реагирует на нажатие кнопок. | Нажмите кнопку [reset] для перезагрузки системы. |
| Где можно приобрести дополнительную батарею для VP5500 | Дополнительную батарею можно приобрести у дилера или в интернет-магазине Vosonic http://www.vosonic.twmail.net/modules/Cart/ |
| Не работает экран устройства. | Убедитесь, что LCD экран не поврежден или не исправен. Также, убедитесь, что экран не работает в энергосберегающем режиме. |
| Контакт слота карт памяти CF сломан | Для ремонта обратитесь к вашему дилеру. Если Вы не можете найти дилера или необходим срочный ремонт в течение 3 дней, вы можете переслать устройство на Vosonic-Taiwan для проверки и ремонта. |

Как обновить программное обеспечение для цифрового альбома Vosonic

• Посетите официальный сайт VOSONIC

http://www.vosonic.com и скачайте последнюю версию программного обеспечения
Последняя версия этого руководства пользователя доступна на сайте Vosonic.

• Обращение в службу поддержки VOSONIC
Для обработки запроса на техническое обслуживание отправьте следующую информацию на service@vosonic.com.tw

1. Номер модели :
2. Номер серии :
3. Версию программного обеспечения :
4. Емкость и производителя жесткого диска HDD :
5. Емкость и производителя карты памяти:
6. Описание проблемы :
7. Название компании поставщика и адрес его сайта :

• Регистрация Vosonic Club

Самый простой способ решения проблем с другими пользователями.

Зарегистрируйтесь в Vosonic Club

http://www.vosonic.twmail.net

СПАСИБО ЗА ВЫБОР ЭТОГО ЦИФРОВОГО АЛЬБОМА

Мы надеемся, что он будет многие годы радовать Вас бесперебойной работой. Аккуратно обращайтесь с цифровый альбомом Vosonic. Если возникли неполадки и вы не можете найти решение в предыдущих разделах, обратитесь к дилеру или скачайте новую версию программного обеспечения на сайте

www.vosonic.com

или на электронный адрес

service@vosonic.com.tw

- Команда Vosonic