(RUS) Инструкция по эксплуатации пульта

дистанционного управления UR Zap 2 II для телевизоров, систем спутникового и кабельного телевидения

Установка батареи.	
На задней стороне прибора открыть крышку гнезда для батарей и  установить батарейки типа АА. Соблюдайте полярность! – Обратите внимание, пожалуйста на то, чтобы постоянно использовались только качественные батарейки установленного типа.

- Согласование с приборами	Чтобы управлять Вашими приборами, Вам необходимо настроить пульт дистанционного управления на Ваши приборы. Для этого имеются две возможности: непосредственный ввод управляющего кода или поиск кода.

  - Непосредственный ввод управляющего кода с помощью приложенного перечня

Пример: настройка управления телевизора фирмы Панасоник:

    - С помощью кнопки TV выберите управление телевизора (TV).

    - Из приложенного перечня выберите, напр., Панасоник-код 241.
Пожалуйста, убедитесь в том, что Вы выбрали правильную страницу для телевизоров (TV).

    - Для подготовки ввода кода нажимайте одновременно(!) кнопку Mute (звук вкл/откл) и кнопку PWR (прибор вкл./откл.) до тех пор, пока лампочка (LED) не загорится на продолжительное время.

    - После этого задайте числа кода следующим образом:

      - 1-я цифра кода  (разряд сотен = громкость -): VOL-  (сила звука тише) - нажать кнопку два раза, для 2 из 241. Нажимать столько раз, сколько указывается цифрой. (1=один раз, 2 = два раза, и т.д.)

      - 2-я цифра кода (разряд десятков = программа+): CH+  (вызвать программу) - нажать кнопку 4 раз, для 4 из 241.

      - 3-я цифра кода (разряд единиц = громкость+): VOL+  (сила звука громче) - нажать кнопку один  раз, для 1 из 241.

Для окончания ещё раз коротко нажать кнопку Mute, лампочка (LED)  потухает. Для ввода цифры 0 не следует нажимать никакой кнопки. При неправильном вводе дистанционное управление мигает прибл. в течении 3 сек.

    - В заключении проверьте настроенный управляющий код, напр., тем, что Вы попробуете управлять Вашим телевизором. Если это не удаётся или функционирует неправильно, тогда используйте, пожалуйста, другой код из перечня или поиск кода, см. ниже.

    - Для настройки спутниковой или кабельной системы нажмите кнопку DVB (SAT, CBL) вместо TV и соответственно задайте спутниковый код.

  - Поиск кода	
Если марка прибора не указана в перечне или ни один из указанных кодов не подходит, то в таком случае рекомендуется поиск кода.

    - Включите, пожалуйста, подлежащий управлению прибор. Напр., появляется номер программы на индикации Вашего спутникового приёмника.

    - Нажать кнопку прибора TV или DVB (SAT, CBL), напр., DVB (SAT, CBL).

    - Одновременно(!) нажимать кнопку  ВКЛ/ОТКЛ PWR (прибор вкл/откл) и кнопку Mute, до тех пор, пока лампочка не загорится на продолжительное время.

    - Один раз коротко нажать кнопку ВКЛ/ОТКЛ PWR (прибор вкл/откл).

Автоматический быстрый поиск: Если Вы дальше не производите никаких действий, то устройство UR Zap 2 II посылает каждые 1,3 секунды следующий сигнал. Если Ваш прибор реагирует, следует очень быстро нажать кнопку Mute для подтверждения функционирующего управляющего кода. - Рекомендуется уже до этого положить один палец на кнопку Mute, чтобы Вы могли среагировать достаточно быстро. Иначе дистанционное управление UR Zap 2 II пошлёт уже следующий сигнал, ещё до того, как Вы среагировали.

    - В заключение проверьте настроенный управляющий код напр., тем, что Вы попробуете управлять Вашим спутниковым прибором. Если это функционирует неправильно, то в таком случае попробуйте ещё раз поиск кода. Не забудьте повторно включить Ваш прибор, напр., DVB (SAT, CBL), если Вы хотите продолжить поиск

  - Идентификация кода Установленный код Вы можете прочитать в любое время:

    - С помощью кнопки TV или DVB (SAT, CBL) выберите прибор, которым надлежит осуществлять управление.

    - Одновременно(!) нажимать кнопку  ВКЛ/ОТКЛ PWR (прибор вкл/откл) и кнопку Mute, до тех пор, пока лампочка не загорится на продолжительное время.

    - Один раз коротко нажать кнопку CH- .

    - Затем производится подсчёт кода. Вначале Вы коротко нажимаете кнопку Vol   и отсчитываете мигание сотен, потом коротко нажимаете кнопку  CH+  и подсчитываете мигание десятков и в последнюю очередь Вы коротко нажимаете кнопку Vol  и подсчитываете мигание единиц. – При нуле мигание не происходит. Найденные значения Вы можете записать для быстрого ввода кода после замены батареи, напр., на обратной стороне гнезда батареи.

- Управление
Вы управляете базовыми функциями Вашего прибора практически также, как при использовании оригинальных ПДУ. С помощью кнопки TV или DVB (SAT, CBL) выберите прибор, которым надлежит осуществлять управление.

  - Кнопки комфортного управления	
1 Кнопка Zap on One (кнопка 1-го канала): только с помощью этой кнопки, а не кнопки PWR вкл/откл можно включить некоторые приборы. Так же, с помощью этой кнопки, если Вы можете сразу вернуться к каналу 1 с любого канала из Вашего списка (без пролистывания каналов).	
Scan: Если Вы нажмёте эту кнопку, то каждые 1,3 секунды будет выдаваться сигнал дальнейшего канала CH+ и автоматически показываться одна за другой следующие программы, без необходимости нажимать кнопку. Если Вы нажмёте какую-нибудь кнопку, то функция дальнейшего переключения канала будет прервана. Через 2 минуты эта функция выключится автоматически.

Технические данные 
Батареи: 2 батарейки типа АА
Радиус действия: макс. 7 м
Не для частоты 400 кГц

# Заводская гарантия 2 года

Если в течении 2 лет после покупки Ваше дистанционное управление UR Zap 2 II выйдет из строя, фирма Vivanco предоставит Вам бесплатную замену. Исключения: преднамеренное разрушение и нормальный износ корпуса и кнопок.