Инструкция по эксплуатации пульта д\у Vivanco UR850 LCD

Для эксплуатации пульта необходимы две алкалиновые батарейки размера АА. Пожалуйста, соблюдайте полярность при установке.

Настройка. Для управления Вашими устройствами Вам следует настроить пульт на каждое из них. Возможно два варианта настройки – непосредственный ввод кода или автоматический поиск кода. Если пульт не понимает команды ,на экране появляется надпись ERROR.

Непосредственный ввод кода на примере телевизора  Филипс.

1.Включите ваш телевизор

2.Одновременно нажмите кнопки Set и TV(для телевизора)

3.На экране появится название бренда и код. Кнопками вверх-вниз изменяйте название  и найдите Philips. Попробуйте оперировать Вашим устройством с первым кодом. Если оно не работает или работает некорректно измените код кнопками < > и попробуйте снова. После нахождения правильного кода устройства нажмите кнопку OK и выйдите из режима несколько раз нажав Exit.

4. На другие устройства пульт настраивается точно так же.

Автоматический поиск кода

Если бренд Вашего устройства не найден в перечне или не работает ни один код, мы рекомендуем автопоиск кода.

1.Включите Ваше устройство

2.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд. На дисплее появится CODE SEARCH. Выберите эту функцию нажав ОК.

3.Появится надпись DEV SEARCH (если не появилась, выберите ее кнопками вверх-вниз )

подтвердите выбор этой функции нажатием ОК

4.Выберите устройство нажатием соответствующей кнопки (например DVD) и подтвердите нажатием ОК

5.Направьте пульт на устройство. Он будет эмитировать  сигнал выключения каждые две секунды. Соответствующий код высвечивается на  дисплее. Когда Ваше устройство отреагирует, проверьте правильность выбора другими кнопками и подтвердите двукратным нажатием ОК. На дисплее появится SUCCESS. Нажмите кнопку устройства (например DVD)для подтверждения настройки.

6.Если выбранный код работает некорректно продолжите поиск .

Если Вы не успели отреагировать на нужный код, Вы всегда можете изменить направление сканирования нажатием кнопок Вверх-вниз. Вы так жк всегда можете прервать процедуру нажатием кнопки Exit.

Другие установки.

Установка времени на дисплее.

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,подтвердите выбор ОК

3.Введите время цифровыми кнопками и подтвердите ОК

4.Выйдите из установки кнопкой Exit.

Установка приоритета  устройства  уровня громкости.

С помощью этой функции Вы сможете установить устройство, которое является приоритетным для управления громкостью ,т.е кнопки управления громкостью будут управлять только этим устройством независимо от выбранного Вами для остальных кнопок пульта.

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,выберите Vol lock кнопками вверх-вниз и подтвердите выбор ОК.

3.Выберите соответствующей кнопкой приоритетное устройство (например Aux – для усилителя) . и установите приоритет ON клавишами <>,подтвердите выбор ОК.

4.С помощью кнопки Exit  выйдите из режима установки.

Защита выбранных кодов устройств для предотвращения их случайного изменения .

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,выберите Dev lock кнопками вверх-вниз и подтвердите выбор ОК.

3.Выберите соответствующей кнопкой устройство (например Aux – для усилителя) . и установите защиту ON клавишами <>,подтвердите выбор ОК.

4.С помощью кнопки Exit  выйдите из режима установки.

Подсветка дисплея.

Вы можете отключить подсветку дисплея для экономии батареек.

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,выберите Light кнопками вверх-вниз и подтвердите выбор ОК.

3.Используя кнопки <> установите OFF для отключения, подтвердите выбор ОК.

4.С помощью кнопки Exit  выйдите из режима установки.

Установка контраста.

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,выберите Contrast кнопками вверх-вниз и подтвердите выбор ОК.

3.Используя кнопки <> установите желаемый уровень  ,подтвердите выбор ОК.

4.С помощью кнопки Exit  выйдите из режима установки.

Возврат к заводским установкам

1.Нажмите и удерживайте кнопку SET несколько секунд, затем выберите Configure кнопками вверх-вниз и подтвердите ОК.

2.На дисплее появится Time setup,выберите Clear All кнопками вверх-вниз и подтвердите выбор ОК.

3.На дисплее появится надпись Sure Clear?  ,подтвердите выбор ОК.

4.С помощью кнопки Exit  выйдите из режима установки.

Максимальная дальность работы 7 м.