ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОШИВКЕ КНИГИ RITMIX RBK-500 / 501

- Убедиться перед прошивкой, что аккумулятор книги заряжен более чем на 2-3 деления.

- Взять SD карту, удалить с нее все данные, лучше переформатировать под FAT 32

- Скопировать все файлы прошивки на карту, вставить карту в ВЫКЛЮЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО

- Включить книгу, зажав одновременно кнопку MENU на 2-3 секунды. Отжать кнопку, ждать примерно 4 минуты окончания прошивки.

- После окончания процедуры устройство высветит надпись «Finished, please reset the device». Выньте SD карту, нажмите кнопку RESET, затем кнопку POWER для включения книги.