ERISSON

Кухонные электронные весы

WK-3750

Батарейка

1 х 9В (Не включена)

Замена батарейки

Откройте отсек для батареек, извлеките использованную батарейку и вставьте новую, соблюдая полярность.

Эксплуатация

- Поставьте весы на ровную твердую поверхность.

- Поставьте  емкость (если используется) на весы перед включением.

- Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF, чтобы включить весы.

- Дождитесь, пока на весах отобразится информация.

Изменение единицы измерения веса

Если весы обладают двумя системами измерения (кг и г) и ( фунты), Вы можете с помощью кнопки UNIT их менять во время взвешивания.

Функция Обнуление и Тара

Чтобы взвешивать несколько раз подряд, при этом не снимая груза с весов, используйте функцию обнуление. После взвешивания первого груза , нажмите кнопку «Z/Т», перед тем как взвешивать второй груз, на дисплее появится «0».

Функция «Обнуление»

Если общий суммарный вес всех грузов ≤ 4% максимального веса ( 4% = 80 г если максимальный вес 2 кг,

200г если максимальный вес 5 кг).

На дисплее появится «---» или «0g» после каждого нажатия Z/Т, «---», означает,  неустойчивое положение, подождите немного. «0g» и «о»  в левом нижнем углу дисплея, означает, что функция «Обнуление» активна.  Максимальный вес остался неизменным.

Функция «ТАРА»

Если общий суммарный вес грузов  > 4% от  максимального веса: ( 4% = 80 г если максимальный вес 2 кг,

200г если максимальный вес 5 кг).

На дисплее появится «---» или «0g» после каждого нажатия Z/Т, «---», означает,  неустойчивое положение, подождите немного. «0g» и «ТАРА»  в верхнем левом углу дисплея, означает, что функция «ТАРА» активна.  Максимальный вес уменьшится на величину веса всех грузов.

Настройка Таймера

- Нажмите T-set, чтобы перейти в режим настройки.

- После  настройки времени, нажмите кнопку T-set снова, чтобы начать работу таймера.

- Когда таймер истечет, прозвучит звуковой сигнал и знак        таймера замигает.  Звуковой сигнал будет длиться около 1 ½ минуты, затем автоматически выключится.

- Чтобы остановить таймер, нажмите T-set. Знак таймера исчезнет и время обнулится.

- Максимальное время таймера 99:59

Термометр

- Температура отображается в верхнем правом углу дисплея.

- Температурные границы: 0~+40°C

- Деление: 0.5°C

Автовыключение

Весы автоматически выключатся через 2 минуты после последнего взвешивания.

Ручное выключение

Чтобы максимально продлить срок работы батарейки, выключайте весы сразу после работы, нажав кнопку ON/OFF.

Индикаторы

- Замените батарею.

- Весы перегружены. Снимите с весов груз, во избежание поломки. Максимальный вес указа на весах.

Чистка и Уход

- Чистить весы необходимо с помощью влажной тряпки. Не погружайте весы в воду и другие жидкости, не используйте абразивные и химические средства для чистки.

- Все пластиковые элементы необходимо сражу чистить, после использования масла, уксуса и специй, а также после сильно пахнущих продуктов. Избегайте использования лимонной кислоты.

- Всегда используйте весы на твердой и ровной поверхности. Не используйте веси на коврах.