Panasonic

Пылесос

Модели: MC-E450, MC-E451, MC-E452

Инструкция по эксплуатации

# Предупреждения:

При использовании этого пылесоса, пожалуйста, соблюдайте следующие основные правила безопасности.

Для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током или повреждений:

- Не оставляйте пылесос включенным в сеть. Отключайте его от сети, если не используете или перед обслуживанием.

- Поражение электрическим током может произойти при использовании пылесоса вне помещения или на влажной поверхности.

- Всегда держите руки и ноги (особенно у маленьких детей) вдали от засасывающей части пылесоса.

- Никогда не используйте пылесос, если у него поврежден шнур или штекер, если пылесос работает неправильно, если он поврежден, упал, подвергался атмосферному влиянию или упал в воду. Обратитесь в авторизованный сервисный центр за обслуживанием и ремонтом.

- Не тяните и не возите пылесос за шнур. Не используйте шнур в качестве ручки, не защемляйте шнур дверями и остерегайтесь натягивать шнур через острые углы. Держите шнур вдали от источников тепла.

- Не вставляйте и не роняйте любые посторонние предметы внутрь пылесоса.

- Держите волосы, лицо, пальцы и свободные концы одежды от любых отверстий пылесоса и движущихся частей.

- Никогда не используйте пылесос, когда закрыты отверстия для воздуха. Эти отверстия должны быть очищены от пыли, волос и других подобных материалов.

- Никогда не используйте пылесос без мешка для пыли и / или фильтра.

- Выключите все органы управления перед отключением от сети.

- Будьте особенно осторожны при чистке лестниц. Держите за рукоятку для избежания падения.

- Не пользуйтесь пылесосом вблизи горючих и легковоспламеняющихся жидкостей или их паров.

# Предупреждения:

- Для предупреждения повреждения кабеля питания никогда не переезжайте через него и не позволяйте шнуру наматываться на вращающуюся щетку.

- Не засасывайте в пылесос жидкости, мокрую пыль, горящие сигареты, горячий пепел и подобные материалы, которые могут повредить мотор.

- Держите пылесос вдали от источников тепла (радиаторы, печи и т.д.).

- Перед использованием пылесоса уберите большие или острые предметы с пола для предотвращения повреждения мотора.

- При отключении от сети не тяните за шнур.

- Держите пальцы и руки вдали от вращающейся щетки пылесоса.

Основные части пылесоса

# Сборка и эксплуатация пылесоса

## а) Установка рукоятки

- Вставьте основание рукоятки в верхнюю часть корпуса как показано на рисунке. Прижмите рукоятку и закрутите винт. ВАЖНО: не перетягивайте винт.

- Закрепите шланг в держателе.

- Поверните верхний крюк для шнура вверх и намотайте шнур вокруг верхнего и нижнего шнура.

## В) Закрепление и разматывание шнура питания

- Поверните верхний крюк для освобождения намотанного шнура и быстрого разматывания.

- Закрепите шнур питания в защелке для обеспечения надежной фиксации.

Примечание: для предупреждения любых повреждений шнура никогда не переезжайте шнур пылесосом и не позволяйте шнуру наматываться на вращающуюся щетку.

## С) включение и выключение

Для пуска и остановки пылесоса: установите переключатель в положение “I” чтобы включить ON, в положение “О”, чтобы выключить OFF.

## D) Регулятор мощности (только для MC-E451, MC-E452)

Этот пылесос оборудован регулятором мощности для выбора наиболее подходящей для очищаемой поверхности силы всасывания.

MIN: для очистки занавесей и мягкой мебели с использованием насадок.

MAX: для очистки полов с высокой силой всасывания.

## Е) Регулировка рукоятки с помощью ножной педали

Чтобы опустить корпус пылесоса нажмите ногой на педаль в левом тыльном углу пылесоса.

- Вертикальное положение - пылесос может быть установлен в вертикальное положение для использования насадок.

- Среднее положение - для обычного использования нажмите ногой на педаль и потяните рукоятку на себя, чтобы пылесос принял удобное положение, и отпустите педаль.

- Горизонтальное положение  - для очистки под мебелью нажмите педаль второй раз. Теперь рукоятка может быть опущена почти до пола.

## F) Переключатель щетки

Для очистки ковровых покрытий сдвиньте переключатель в положение “BEATER BAR”. Для использования насадок установите переключатель в положение “STOP” для остановки вращающейся щетки.

Примечание: приподнимите пылесос, чтобы изменить положение переключателя.

## G) Как пользоваться насадками

- Для использования насадок установите пылесос в вертикальное положение и сдвиньте переключатель щетки в положение “STOP”.

- Отсоедините шланг от тыльной панели пылесоса и освободите его из фиксатора. Затем присоедините насадку как показано на иллюстрации.

Примечание: после использования насадки снова вставьте шланг в отверстие на тыльной панели пылесоса и закрепите его в фиксаторе.

## Н) Индикатор заполнения пылевого мешка

Индикатор заполнения пылевого мешка (желтая отметка) появляется в окошке, когда поток воздуха через мешок затруднен. В этом случае проверьте бумажный мешок - он может быть полный или блокирован тонкой пылью и нуждается в замене.

Примечание: если после замены мешка желтая метка остается в окошке проверьте не засорен ли шланг или всасывающее отверстие. Желтый индикатор также может появляться при использовании щелевой насадки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отключите пылесос от сети перед следующими операциями.

## I) Как заменить мешок для пыли

- Отсоедините крышку пылевого мешка просто потянув ее к себе.

- Возьмите за картонную часть мешка для пыли и выньте его.

- Установите мешок для пыли, прижав картонную часть как показано на рисунке, затем установите крышку.

Примечание: убедитесь, что мешок для пыли установлен правильно для предотвращения утечки пыли.

Мы рекомендуем использовать оригинальные мешки для пыли Panasonic только типа U-2E или U-2.

## J) Обслуживание фильтров

### Центральный фильтр (рис.1, №AMC8F0391100)

Центральный фильтр  (поролоновый) устанавливается в отсек для пылевого мешка для защиты мотора от грязи.

Когда фильтр становится грязным, просто промойте его в теплой воде и полностью высушите перед установкой.

Для удаления центрального фильтра возьмите его за верхний конец и вытяните как показано на рисунке.

Важно: убедитесь, что фильтр полностью высох перед установкой в пылесос.

### Фильтр очистки воздуха (рис. 2 №AMC8F28G1000)

Фильтр очистки воздуха (электростатический) устанавливается в крышку мешка для пыли. Этот фильтр улавливает любые мелкие частицы пыли, которые могут содержаться в выпускаемом воздухе. Этот фильтр желательно менять по мере запыления. Обычно это требуется один или два раза в год.

Для замены фильтра очистки воздуха сначала снимите крышку мешка для пыли и затем сдвиньте фиксатор фильтра и снимите фильтр с удерживающих ребер.

Примечание: никогда не используйте пылесос без правильно установленных фильтров. Нарушение этого правила может привести к неисправности мотора.

# Устранение неисправностей

Перед тем, как обратиться в сервисный центр, проверьте следующие пункты:

| Проблема | Причина | Меры |
| --- | --- | --- |
| мотор не работает (нет шума) | - подключение к сети | - правильно подключите штекер к розетке |
| - мотор работает, но всасывания нет | - засорен шланг - проверьте индикатор заполнения мешка для пыли - разорван мешок для пыли - центральный фильтр | - прочистите шланг - замените полный мешок для пыли - замените поврежденный мешок - если центральный фильтр запылен, замените или прочистите его. |
| - вращающаяся щетка не крутится | - в щетку попал большой посторонний предмет - соскочил или порвался ремень | - удалите любые посторонние объекты - замените порванный ремень или установите на место соскочивший ремень. |

Этот пылесос оборудован предохранительным устройством, защищающим его от перегрева. Если пылесос не работает, возможно, что он перегрелся. В этом случае обратитесь за ремонтом в сервисный центр Panasonic.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: перед выполнением мероприятий обслуживания всегда отключайте пылесос от сети.

## Устранение засорений

Если пылесос перестал засасывать пыль, или индикатор заполнения мешка находится в положение “Полный” при пустом мешке, возможно произошло засорение.

Удалите шланг из всасывающего отверстия, нажмите маленькую защелку внутрь, поверните шланг вправо и выньте его (рис. 1).

Удалите засорение из шланга и всасывающего отверстия, используя неострый инструмент, чтобы не повредить шланг. Если засорение случилось во всасывающей трубке, прочистите ее как показано на рис. 2.

## Обслуживание вращающейся щетки

Никогда не чистите вращающуюся щетку пальцами!

При необходимости  удалить нитки, волосы и др., которые намотались на вращающуюся щетку разрежьте их ножницами аккуратно, чтобы не повредить щетку.

# Обслуживание и ремонт

Перед заменой любых частей отключите пылесос от сети. Мы рекомендуем использовать только подлинные запасные детали Panasonic. Если у Вас есть какие-либо вопросы обратитесь в сервисный центр Panasonic. Для замены следующих деталей установите пылесос в горизонтальное положение, нажав на педаль. Затем переверните пылесос.

## Как заменить ремень (№ AMC8R15G1000) и собрать вращающуюся щетку (№AMC8R98G1061)

- Вывинтите 4 винта из основания и снимите его (рис. 1).

- Освободите ремень с штифта мотора и поднимите вращающуюся щетку для удаления ремня (рис.2).

- Для сборки вращающейся щетки просто наденьте ремень на штифты мотора и щетки. Установите щетку обратно до фиксации и проверните ее, чтобы убедиться, что ремень надет правильно (рис. 3).

- Установите основание и завинтите 4 винта.

## Как заменить вращающуюся щетку, боковые щетки, опор А-В

- Сначала снимите основание, ремень и щетку в сборе как описано выше.

- Удалите 2 винта на концах щетки и отделите различные части.

- Замените все поврежденные части и соберите щетку в обратном порядке.

- вращающаяся щетка №AMC8R88G1061

- боковая щетка №AMC8R91G1034

- опора А №AMC8R12G1061

- опора B №AMC8R13G1061

## Как заменить лампу подсветки (только для MC-E452)

- Снимите основание, освободите и выньте блок лампы (рис.1)

- Удалите старую лампу просто вытянув ее и замените ее на новую (проконсультируйтесь в сервисном центре о совместимости заменяемой лампы).

- Вставьте блок лампы обратно, установите основание и заверните винты.