ПАРОВОЙ утюг

Инструкция по эксплуатации

мод. 98.0

+7 (495) 250 27 32

+7 (495) 923 75 10

www.merlinlux.ru

Москва, ул. Б. Садовая, д. 5/1, подъезд 2, офис 501

Описание прибора

- крышка безопасности

- регулятор пара

- завинчивающийся колпачок

- кнопка подачи пара

- контрольная лампа

- соединительный провод

- кнопка включения/выключения прибора

- подошва утюга

- котел парообразователя

- табличка с указанием напряжения

- воронка

- мерная ёмкость

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические данные

Мощность: 	800 Ватт / 230V ~ 50 Гц

Вместимость котла-парообразователя: 	300мл

Вес утюга: 	1,7кг

Давление в котле-парообразователе: 	рабочее	3-3,5 бар

максимальное	5-5,5 бар

Прибор одобрен TUEV/GS и имеет одобрение Совета Европы.

Перед первым использованием утюга внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ

- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение, указанное на табличке технических данных, соответствует напряжению электросети.

- Выключайте утюг перед включением или отключением его из розетки. (Убирайте постоянную подачу пара и нагревание).

- Никогда не используйте утюг, если он поврежден. Ремонтируйте прибор только в  сервисном центре.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если он подключен к розетке. Если Вам необходимо отлучиться, обязательно выключите утюг, установите его горизонтально на подставку, и выключите из розетки.

- Никогда не оставляйте прибор в пределах доступа детей.

- Во избежание поражения электротоком, не погружайте утюг, шнур или штепсель в воду, не допускайте касания шнура электропитания горячих поверхностей.

- Для наполнения котла-парообразователя (9) водой всегда используйте воронку и мерную емкость, прилагаемые к прибору.

- Крышка (1) котла-парообразователя, снабженная защитным колпачком, может заменяться только на оригинальную деталь.

- Претензии при неисправностях не принимаются в случае неправильного использования прибора или использования для целей, не предусмотренных данной инструкцией.

ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- Убедитесь, что утюг отсоединен от электросети;

- снимите крышку безопасности (1);

- установите утюг горизонтально;

- наполните водой котел-паробразователь (9), используя прилагаемые воронку и мерную емкость;

- используйте только обычную водопроводную воду; количество воды никогда не должно превышать 300 мл. При излишках воды при глажении будет вытекать вода.

- Завинтите крышку безопасности (1), не очень плотно, так, чтобы не повредить уплотнительное кольцо, что может привести к последующему лишнему выбросу пара.

Включение утюга:

- установите утюг на ровную и твердую поверхность,

- включите штепсель в розетку.  Поставьте выключатель (7) в положение «EIN» ;

- загорается контрольная лампочка (5), которая погаснет через 4-5 минут, после того, как утюг нагреется,

- теперь Вы можете приступать к глажению.

ВНИМАНИЕ

Никогда не снимайте крышку безопасности (1) при глажении.

- сначала выпустите весь пар, нажав кнопку подачи пара (4);

- выключите утюг из розетки.

Пожалуйста, помните: при первом использовании утюга может появиться небольшой дым; это нормальное явление, которое исчезнет через 3 - 4 глажения.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫХОДА ПАРА

Выход пара может быть прерывистым или непрерывным.

ПРЕРЫВИСТЫЙ: нажимайте кнопку (4) сильнее или слабее, в зависимости от требуемого выхода пара.  Для максимального пара полностью нажмите кнопку (4).

НЕПРЕРЫВНЫЙ : поворачивайте регулятор пара (2) по часовой стрелке для получения постоянного и непрерывного выхода пара. Максимальный выход получается, когда регулятор повернут полностью. В процессе «непрерывного выхода» количество выхода пара может быть увеличено нажатием кнопки регулятора пара (2).

При использовании утюга в «непрерывном режиме» пар также выбрасывается во время перерывов, например при подготовке следующей части белья, поэтому желательно отключать «непрерывный режим».

Лучше всего отключить кнопку (4) и при необходимости нажимать  кнопку регулятора пара (2).

Не используйте часто режим непрерывного выброса пара или непрерывное нажатие кнопки (2), так как белье быстро увлажняется, и котел утюга слишком быстро становится пустым. Если выброса пара больше нет, то это означает, что вода израсходована.

НАПОЛНЕНИЕ котла-парообразователя (9) ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРА

- Установите выключатель (7) на позиции «0» .

- Выньте штепсель из розетки электросети.

- Перед снятием крышки безопасности (1) удостоверьтесь, что весь оставшийся пар вышел (нажмите кнопку (4) до упора);

- Отвинтите крышку безопасности (1), это легче сделать съемным колпачком (3);

- 2 или 3 раза добавьте немного воды в котел, чтобы вышел весь пар. После этого залейте в котел обычное количество воды;

- Заверните крышку (1);

- Подключите утюг к электросети. Через некоторое время можно приступать к глажению.

ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

Обязательно полностью выливайте воду из котла-парообразователя после каждого окончания глажения.

- Отсоедините шнур питания от розетки;

- Удостоверьтесь, что пара нет, нажав кнопку (4) до отказа. Откройте крышку безопасности (1) только, когда пар больше не выходит, и ПОЛНОСТЬЮ ВЫЛЕЙТЕ ВОДУ из котла-парообразователя (9). Осторожно, можно обжечься!

- После глажения никогда плотно не закрывайте крышку (1), только на 3-4 оборота.

- Поверните регулятор пара (2) против часовой стрелки до упора.

Дайте утюгу остыть на подставке, при этом убедитесь, что шнур питания не касается каких-либо горячих частей прибора.

ROTEL - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Какая вода пригодна для данного утюга? • Водопроводная вода. Поставщик рекомендует воду, соответствующую стандартам. Вы можете получить эту информацию от вашего местного специалиста в области водоснабжения. Если у Вас вода с сильно отличающимися от стандарта характеристиками, Вы можете использовать водопроводную воду в смеси 1:1 с кипяченой или дистиллированной водой. • Дистиллированная вода. При использовании только дистиллированной воды затрудняется парообразование. По этой причине возможно образование капель воды на подошве утюга. Дистиллированная вода должна быть смешана с водопроводной водой в соотношении 1:1 (для очень плохих характеристик 1:2, т.е. 1 часть водопроводной воды, 2 части дистиллированной воды)

### УДАЛЕНИЕ ИЗВЕСТКОВОГО НАЛЕТА Вы можете удалить известковый налет с утюга, используя специальные средства для удаления известкового налета в пропорции 1:2, 1 часть средства, 2 части воды. Наполните 1/3 мерной емкости средством, и 2/3 водой и залейте через воронку в холодный котел-парообразователь. НИКОГДА НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ УТЮГ при удалении известкового вещества.

Выбор необходимой температуры глажения

- Проверьте сначала инструкции по глажению на ярлыке ткани

- ткани, обработанные крахмалом и т.д., можно гладить при более низкой температуре.

Для наилучшего результата глажения

- Отсортируйте ткани согласно температуре, устанавливаемой на утюге: хлопок с хлопком, шерсть с шерстью, и т.д.;

- так как процесс нагрева намного более быстрый, чем процесс охлаждения, желательно начинать с глажения тканей, которые требуют более низких температур и затем переходить к тем, которые требуют последовательно более высоких температур;

- если ткань сделана из разных типов волокна, устанавливайте температуру для волокна, требующего самую низкую температуру (например, если ткань сделана из 70% синтетических волокон и 30% хлопка, то температура должна быть установлена для синтетических волокон без пара).

Если Вы не знаете состав ткани

- Если Вы не знаете состав ткани, которую нужно погладить, найдите ту ее часть, которая не видна при ношении;

- прогладьте эту часть, чтобы определить самую подходящую температуру (всегда начинайте с низких температур и постепенно увеличивайте, пока не будет достигнута соответствующая температура);

- 100%-ые шерстяные ткани можно гладить и в случае, если утюг отрегулирован на один из режимов пара;

- чистую шерсть, шелк и синтетические ткани нужно гладить с изнанки, чтобы исключить появления на ткани блеска;

- другие типы ткани, в т.ч. вельвет, которые легко начинают блестеть, необходимо гладить особо аккуратно и только в одном направлении.

Чистка прибора

- Всегда вынимайте штепсель из розетки и перед чисткой прибора дайте утюгу остыть на подставке;

- НИКОГДА НЕ ПОГРУЖАЙТЕ ПРИБОР В ВОДУ ИЛИ ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ. Используйте для протирки прибора только влажную тканевую салфетку;

- на внутреннюю поверхность котла-парообразователя (9) нанесено специальное покрытие (тефлон), препятствующее образованию известкового налета. Однако, если в котле-парообразователе после длительного периода (1-2 года) появился нарост, наполните котел водой и прополощите до появления чистой воды

Гарантийные обязательства

1 год гарантии

Мы обязуемся произвести бесплатный гарантийный ремонт данного прибора, в случае прихода  в неисправность во время срока действия гарантии, при условии, что прибор эксплуатировался должным образом.

Мы устраним все дефекты, вызванные производственными ошибками. Предоставление гарантии заключается в починке прибора или замене деталей (по нашему усмотрению).

Гарантия не предоставляется, если неисправность вызвана износом деталей, поломкой или повреждением, которые произошли в результате неправильной эксплуатации прибора, или неправильного ухода (особенно в случае образования накипи или использования прибора в профессиональных целях).

Гарантия предоставляется только при наличии  в гарантийном талоне даты покупки, печати фирмы-продавца и наименования товара, или при предъявлении чека на покупку.

Прибор должен быть возвращён в оригинальной упаковке. Транспортные расходы берет на себя покупатель. Не забудьте указать на посылке Ваш адрес и, в случае, если причина неисправности не ясна, сделайте описание неисправности.

+7 (495) 250 27 32

+7 (495) 923 75 10

www.merlinlux.ru

Москва, ул. Б. Садовая, д. 5/1, подъезд 2, офис 501