Москва:

ТД  «МерлинЛюкс»

Москва, улица Большая Садовая, дом 5/1, подъезд 2, офис 501

Телефоны:  +7 (495) 250 27 32, +7 (495) 923 75 10,

+7 (495) 765 00 95, секретарь :  +7 (495) 650-08-00.

www.merlinlux.ru

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УТЮГ BS 944

U 94.4CH1

Указания по глажке

- Распределите вещи, предназначенные для глажки, по составу материала: шерсть к шерсти, хлопок к хлопку и т.д.

- Так как подошва утюга быстрее нагревается, чем остывает, рекомендуется начинать гладить с вещей, требующих более низкую температуру.

- В случае, когда вещь состоит из смешанных тканей, установите самую низкую требуемую для данной ткани температуру. (Напр.: ткань состоит из 70% синтетических нитей и 30% хлопка.  В данном случае устанавливается температура для синтетических тканей).

- Если Вы не знаете состав материала, из которого состоит изделие, выберете участок ткани, на котором Вы сможете опробовать глажку, начиная с низкой температуры и переходя к более высокой.

- Изделия из чистой шерсти могут быть пропарены.

- Во избежание появления блеска изделия из чистого хлопка, шелка и синтетики рекомендуется гладить с изнанки.

- Изделия из других материалов, прежде всего бархат, необходимо гладить (желательно через платок) в одном направлении и легким нажатием.

- При глажении утюг должен находиться в постоянном движении.

Чистка и уход за прибором

- Перед чисткой отключите прибор от сети и поставьте на подставку остыть.

- Не опускайте прибор в воду или в какую-либо иную жидкость.

- Для внешней чистки используйте только влажную тканевую салфетку.

Гарантия - 1 год

- Мы берем на себя обязательства бесплатно восстановить прибор в течение гарантийного периода, если он находился в правильной эксплуатации.

- Мы устраняем все повреждения, относящиеся к материалам и производству. Гарантийные обязательства распространяются на починку или замену прибора по нашему усмотрению.

- Гарантийные обязательства не распространяются в случае неправильной эксплуатации прибора или повреждений по причине возникновения накипи.

- Прибор будет взят на починку, если с ним будут высланы гарантийный талон с датой покупки, печать и подпись продавца или чек об оплате.

- Возврат должен производиться в оригинальной упаковке. Транспортные расходы ложатся на плечи покупателя. Пожалуйста, не забудьте указать обратный адрес.

- Контрольная лампа работы парогенератора

- Выключатель

- Регулятор подачи пара

- Контрольная лампа наполнения  воды

- Отсек для провода

- Контрольная лампа температуры

- Регулятор температуры

- Кнопка включения подачи пара

- Кнопка включения подачи пара

- Подставка для утюга

- Кнопка бойлера

- Ручка бойлера

- Бойлер

- Фильтр

- Отверстие для заполнения воды

Внимательно прочитайте следующие указания!

- Перед первым использованием прибора необходимо снять все этикетки и защитные пленки.

- Прежде чем, как подключить прибор к сети, убедитесь, что напряжение, указанное на коробке, совпадает с напряжением в розетке.

- Всегда подключайте прибор к заземленной розетке.

- Никогда не оставляйте подключенный к сети прибор без присмотра.

- Никогда не оставляйте прибор без присмотра, если поблизости находятся дети.

- Если Вы хотите ненадолго отлучиться, обязательно установите утюг на специальную подставку (10) и выдерните шнур из розетки.

- Никогда не ставьте горячий утюг на сетевой шнур или соединительный кабель.

- Никогда не заливайте в резервуар для воды уксус либо другие средства от ржавчины.

Не нажимайте кнопку подачи пара (8) перед тем, как вода в парогенераторе не нагрелась до оптимальной температуры (ок.8 мин.) или до нагрева дна, иначе вода будет брызгать из отверстий для пара.

Наполнение парогенератора перед эксплуатацией

Сдвиньте кнопку парогенератора (11) вниз, чтобы снять бойлер (13). Залейте в отверстие  бойлера (15)  требуемое количество воды, но не выше обозначенного уровня (0,8 л.) . Верните бойлер на первоначальную позицию

Короткая глажка не требует полного наполнения резервуара для воды, один мерный стакан или даже меньше будет вполне достаточным, благодаря этому будет сэкономлено время и энергия.

Вертикальное глажение

Чтобы иметь возможность глажки занавесок или одежды в вертикальном положении достаточно приложить утюг к проглаживаемой поверхности и нажать кнопку выпуска пара.

Включение прибора

Подключить прибор к электросети и включить (2).

Загорается контрольная лампа (6) , начинает мигать контрольная лампочка бойлера (4). Через 8 минут пар готов и загорается контрольная лампочка (4).

Установите регулятор пара (3) и регулятор температуры (7) на нужную позицию.

Когда требуемая температура будет достигнута, контрольная лампочка (6) погаснет.

Перед началом глажки произвести 2-3 выпуска пара в направлении пола с целью стабилизации его выброса.

Никогда не выпускайте пар, когда утюг стоит на подставке (10).

Если во время глажки периодически загорается и гаснет контрольная лампочка (6), то это означает, что подошва утюга сохраняет необходимую температуру.

Заполнение парогенератора во время работы

- При необходимости наполнения парогенератора (13) водой загорается контрольная

лампочка (1).

- Выключите парогенератор с помощью кнопки (2), повернув ее на позицию «off“.

- Снимите парогенератор (13) за ручку (12) с прибора.

- Залейте необходимое количество воды через отверстие (15), но не больше указанного максимального уровня (0,8 л.).

- Установите бойлер на прибор  и включите его.

Сухое глажение

Для сухой глажки (без пара) не требуется включения бойлера, установите с помощью кнопки  (2) позицию сухой глажки.

Будет достаточным установить регулятор температуры на соответствующее качество ткани.

Необходимая температура будет достигнута когда погаснет лампочка (6).

После глажения

- Выключить прибор, используя кнопку (2)

- Выдернуть шнур из сети

- Поставить утюг на подставку (10) для остывания. Сетевой или соединительный шнур не должен соприкасаться с горячей поверхностью.