1. Назначение изделия

1.1. Блок электронагревателя, именуемый в дальнейшем «нагреватель», предназначен для нагрева воды (J) в стиральных машинах-автоматах.

2. Технические характеристики и показатели энергоэффективности

2.1.  Тип электронагревательного элемента - ТЭН 68 А8/1,75 J 220 или ТЭН 80 А8/1,75 J 220

в числителе указано:

-  первые цифры -  развернутая длина ТЭН, см;

-  буква – условное обозначение длины контактного стержня в заделке

( А=40 мм);

-  вторые цифры - диаметр ТЭН, мм;

в знаменателе указано:

-  первые цифры – номинальная потребляемая мощность, кВт;

-  буква – условное обозначение нагреваемой среды (см. п.1.1.);

-  вторые цифры - напряжение, В.

2.2.  Сопротивление изоляции в холодном состоянии – 1,0 МОм, не менее

3. Комплектность

3.1.  Блок электронагревательный	       шт.

3.2.  Паспорт.	                                         1 шт. на одновременно отправляемую партию нагревателей;

3.3. Упаковка			         1шт.

4. Устройство

4.1.  Блок электронагревателя представляет собой один ТЭН, смонтированный в плоский

фланец.

5. Указание мер безопасности

5.1. Запрещается проводить осмотр или ремонт нагревателя, находящегося под напряжением.

5.2. Корпус нагревателя на объекте должен быть надежно заземлен.

6. Подготовка изделия к работе

6.1. Проверить сопротивление изоляции, величина которого должна соответствовать п. 2.2.

6.2. Если после транспортирования, хранения или длительного нерабочего состояния в процессе эксплуатации сопротивление изоляции нагревателя уменьшится ниже величины, указанной в п. 2.2, то их необходимо высушить при температуре 120С или путем подключения на 1/3 номинального напряжения до восстановления сопротивления изоляции в течение не более 6 час.

7.Техническое обслуживание

7.1. Необходимо:

-  периодически удалять загрязнение с изоляционных втулок и контактных стержней;

-  следить за креплением и вовремя устранять ослабление;

-  не допускать попадания жидкости на изоляционные втулки и контактную часть.

- очищать поверхность ТЭН от накипи.

8. Сведения о хранении и транспортировании

8.1. Условия хранения нагревателя - по группе условий хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69.

нагреватель должен храниться в помещениях при температуре не ниже плюс 5С и не выше +40С, относительной влажности воздуха не более 80% при +25С и при более низких температурах без конденсации влаги.

8.2. Вариант временной противокоррозионной защиты - ВЗ - 1 согласно ГОСТ 9.014 - 78.

8.3. Вариант внутренней упаковки - ВУ - 0 согласно ГОСТ 23216 - 78.

8.4. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78.

9. Гарантии изготовителя

9.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие блока электронагревателя  требованиям ТУ 3443 - 005 - 12589972 – 2002 и ГОСТ 13268-88 при соблюдении потребителем условий эксплуатации и хранения. Гарантийный срок хранения – 1год.

Гарантийный срок эксплуатации -1 год с момента продажи  блока электронагревателя  при установленной безотказной  наработке 1800 часов.

10. Свидетельство о приемке

10.1. Блок электронагревательный ТЭНБ ________ /1,75 J 220 соответствует ТУ 3443 - 005 - 12589972 – 2002 и ГОСТ 19108-91, выдержали проверку, испытания и признаны годными для эксплуатации.

Дата изготовления  ____________                                           Штамп  ОТК

Продан ____________________________                                           Дата продажи ______________________

Наименование предприятия торговли

Изготовлено в России

Блоки нагревательные для

стиральных машин-автоматов

ТЭНБ 68 и ТЭНБ 80

## паспорт

## КТО.80.517.30.000 ПС

(групповой)

Сертификат соответствия  ТС № RUД-RU.ME68.B.00003 c 20.04.2015 г. по 19.04.2020 г.

Адрес изготовителя:  456306, г. Миасс Челябинской обл., ул. Гражданская, 1А, ЗАО "ДЕЛСОТ"

Тел./факс: (35-13) 576-8-80, 576-0-76

Предприятие постоянно работает над усовершенствованием изделий, поэтому возможны некоторые расхождения в описании и фактическом исполнении.